# Příloha č. 1  - Technická specifikace „Myčka na kuchyňské nádobí“

- provedení kompletně z nerezové oceli, mycí tank bezešvý tažený výlisek v provedení H2 se zaoblenými rohy, strop sešikmený pro snazší odtok vody po ukončení mycího cyklu

- 6 automatických programů: krátký, standard, parní mytí, detergent s přímým nástřikem, nepřetržitý, hygienický

- intenzivní mycí cyklus se vstřikováním páry a přímým vstřikování mycího prostředku

- dvojité opláštění vč. tepelné a zvukové izolace pro snížení hladiny hluku a zvýšení energetické efektivity

- přímý nástřik detergentu v předmycím cyklu pro narušení krusty silně připálené nádoby

- odděleně se otáčejí horní a dolní křížová mycí ramena z nerezové oceli

- boční mycí systém zvyšuje kapacitu mytí GN a kontejnerů (celková kapacita až 6 GN 1/1 nebo 4 EN2 nádoby)

- koše a příslušenství pro mytí 6 GN 1/1

- volitelný program s vyšším tlakem na umývání silně zašpiněného nádobí

- přístroj bude vybaven systémem zabraňujícím úniku páry ze stroje při otevření dveří, pára je převedena na horký vzduch, tento systém funguje jako rekuperace = zpětně získaná tepelná energie šetří el. spotřebu mycího stroje (ohřev vody), snížená teplota unikajícího vzduchu do místnosti komínkem v horní části přístroje

- ovládání mycího stroje řešené velkým tlačítkem start kombinovaným s grafickým displejem zobrazujícím všechny potřebné informace, tlačítko start barevně zobrazuje stav a probíhající operace mytí = snadné ovládání pro obsluhu,

- možnost stažení operačních dat myčky díky výstupu USB (spotřeba energie/vody, data HACCP, technické údaje)

- indikátor zásob detergentu a oplachového prostředku pro přístroje s externími zásobníky

- prevence zapnutí mycího cyklu bez nasazeného síta v nádrži

- barevně označené komponenty v myčce pomáhající obsluze k identifikaci dílů, které je potřeba vytáhnout a umýt

- jemný filtrační systém

- oplachové čerpadlo zaručující oplachování konstantním množstvím vody, nezávisle na kolísání tlaku v přívodu vody.

- kompletní vybavení dávkovači oplachového a mycího prostředku, tlakovým oplachovým čerpadlem a odpadním čerpadlem

- časově rozdílné mycí programy 120/240/280/˃400 sekund

- kapacita myčky: koše min. 30ks/hod, tácy 210 ks (600x800)/hod, GN 1/1 180 ks/hod

- teplota mytí: 65°C

- teplota oplachu: 85°C

- objem nádrže: min. 80 l

- celkový příkon maximálně 15,3 kW

- maximální rozměry myčky : 840x945x2300 mm,

- výška při otevřených dveřích: max. 2500 mm

- rozměr koše minimálně 600x760 mm

- světlá vstupní výška minimálně  860 mm