Důvodová zpráva

Statutární město České Budějovice na základě zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcím předpisem – nařízením vlády ze dne 20.8.2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci zadalo zpracování Územní energetické koncepce statutárního města České Budějovice (dále ÚEK ČB). Na základě výběrového řízení byl vybrán zpracovatel ÚEK ČB – firma CEFA s.r.o. se sídlem Podle Náhonu 59, Praha (smlouva o dílo č. 2015000936 ze dne 20.4.2015). Územní energetická koncepce se zpracovává na období 25 let a vychází ze státní energetické koncepce.

Cílem Územní energetické koncepce statutárního města České Budějovice bylo shrnutí stávajícího stavu energetického hospodářství města a návrh souboru opatření investičního i neinvestičního charakteru vedoucích ke snížení spotřeby energie v objektech a zařízeních města současně s možností využití moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. ÚEK ČB se věnuje bytovému fondu města, sektoru školství, zdravotnictví, sociálních zařízení, staveb pro kulturu, sport a rekreaci a správních a administrativních budov převážně v majetku města a veřejnému osvětlení. Další důležitou kapitolou je zásobování energiemi, kde zejména část týkající se systému CZT (centrální zásobování teplem) města uvádí jeho stávající stav a budoucí rozvoj. Nedílnou součástí ÚEK ČB je i rozbor decentrálních zdrojů tepla, které se podílejí na celkovém emisním zatížení města. V ÚEK ČB je rovněž zpracován přehled platných legislativních požadavků v oblasti energetické náročnosti budov a energetických zdrojů a dotačních titulů, které je možné využít na realizaci energeticky úsporných opatření či na snížení emisního zatížení města.

Územní energetická koncepce města České Budějovice byla v průběhu jejího zpracování projednávána na výrobních výborech za účasti zástupců města, Teplárny, Dopravního podniku, Správy domů a zpracovatele. Závěry výrobních výborů byly zapracovány do ÚEK ČB.

Z Územní energetické koncepce vyplývá řada investičních i neinvestičních doporučení pro podporu energetických úspor na území města České Budějovice. Doporučení lze rozdělit na investiční a neinvestiční opatření:

Neinvestiční opatření

- Důsledné zavedení a uplatňování energetického managementu u objektů v majetku města, rozvoj stávajícího softwarového programu ECM, zavedení sledování ukazatelů energetické náročnosti na definované standardy (např.: m2 vytápěné plochy, m3 vytápěného objemu, na počet uživatel apod.),

- Podpora rozšíření systému CZT (centrální zásobování teplem) na území města a připojování nových odběratelů v návaznosti na územní plán města, aktivní komunikace se stávajícími odběrateli zejména v oblasti průmyslu, s cílem zachování a rozšíření těchto odběrů,

- Propagace ekologizace energetického zdroje CZT Teplárny České Budějovice, a.s.,

- Motivace jednotlivých příspěvkových organizací k energetickým úsporám,

- Dopracování a zveřejnění průkazů energetické náročnosti bytových domů v majetku města, sledování spotřeb na vytápění a přípravu TV (teplé vody), stažení relevantních dat do programu ECM monitorovaného energetikem města,

- Zpracování energetických auditů pro objekty, které prošly významnou rekonstrukcí,

- Zpracování pasportizace objektů v majetku města,

- Zřízení centrálního přístupu k archivu zpracovaných dokumentů ve vztahu k energetické náročnosti (Projektové dokumentace, energetické audity, průkaz energetické náročnosti budov - PENB, koncepční studie, pravidelné kontroly kotlů a klimatizací, požadavky na investiční opatření),

- Definování technických parametrů v případě rekonstrukce vlastních energetických zdrojů v souvislosti s platnou legislativou a sledování jejich dodržení v rámci projekčních prací a následných zadávacích řízení,

- Sledování kompatibility rekonstrukce výměníkových stanic se systémem CZT, konzultování projekčních návrhů s Teplárnou České Budějovice, a.s. a s energetikem města,

- Podporování energetických úspor na území města komunikační strategií a prezentací vlastních přístupů a dosažených výsledků v této oblasti,

- Podpořit spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje v oblasti investičních činností a propagaci energetických úspor v jím zřízených objektech na území města České Budějovice.  Podporovat zásobování objektů v majetku krajského úřadu systémem CZT města České Budějovice. Spolupráce a výměna informaci mezi energetikem krajského úřadu JčK a energetikem města České Budějovice,

- Zapojení města České Budějovice do mezinárodních projektů EU, například prostřednictvím partnerských měst. Takto získané zkušenosti dobré praxe aplikovat do investičního rozhodování města,

- Sledovat připravovanou legislativu EU a včasně aplikovat její požadavky do připravovaných investičních projektů.

Investiční opatření:

- Centrální zdroj CZT: Teplárna České Budějovice, a.s. (TČB)

V rámci budoucího rozvoje a obnovy zdrojové základny Teplárny Novohradská je uvažováno s rekonstrukcí kotle K12 na kotel s prvky fluidní techniky s možností uplatnění multipalivového programu, především ve formě spoluspalování TAP (tuhé alternativní palivo). Tato varianta je i v souladu se schváleným POH (Plán odpadového hospodářství) Jihočeského kraje a POH Statutárního města České Budějovice.,

Provedení rekonstrukce turbogenerátorů TG5 a TG6,

Realizace přechodu z páry na horkou vodu ve vytipovaných oblastech, dle schválené Koncepce rozvoje TČB,

Realizace projektů rozvoje energetických sítí a s tím související rozšíření počtu odběratelů,

Podpora připojení stávajících odběratelů a rozvoj soustavy připojením nových odběratelů,

Horkovodní část systému centrální distribuce tepelné energie je technicky připravena na možné připojení externích dodávek z jaderné elektrárny Temelín (ETE). Rozsah dodávek tepelné energie bude závislý na užitečné dodávce v horkovodním systému Českých Budějovic a je předpokládán v úrovni 700 – 850 TJ. Pro TČB je rozhodující především ekonomická a cenová úroveň, kdy nakupované teplo musí zajistit jak současnou cenovou hladinu tepla, tak její dlouhodobou stabilitu.

Podílet se na investiční činnosti při realizaci, provozu a servisování decentrálních zdrojů vytápění a přípravy TV (teplé vody) na území města České Budějovice včetně využití obnovitelných zdrojů energie mimo zájmovou oblast CZT a využití této činnosti pro podporu vlastních marketingových aktivit.

- Decentralizované zdroje v majetku města

Provedení komplexní rekonstrukce těchto energetických zdrojů, rozvinutí potenciální spolupráci s Teplárnou České Budějovice, a.s. jak při vlastní rekonstrukci, tak při provozování a servisování těchto zdrojů,

Upřednostnění zásobování objektů systémem CZT v objektech v majetku města pokud je technicky proveditelné a ekonomicky efektivní.

- Výměníkové stanice (VS) v majetku města

Provést komplexní rekonstrukci těchto zařízení,

Spolupracovat s Teplárnou České Budějovice, a.s. (TČB) a identifikovat možnosti převedení VS do majetku TČB s následným provozováním a jejich obnovou.

- Budovy v majetku města

Realizovat komplexní snížení energetické náročnosti v mateřských školách a základních školách, kde tato opatření doposud nebyla realizována,

V případě objektů historického charakteru se zaměřit na výměnu okenních konstrukcí a zateplení horního líce stropní konstrukce,

Prověřit stav okenních konstrukcí, jejichž výměna proběhla před více jak 10 - ti lety a posoudit technický stav a případnou rekonstrukci / výměnu,

Zpracovat studii proveditelnosti pro rekonstrukci prosklených ploch v objektu Plovárny, a na základě jejích výstupů zvážit vhodnou rekonstrukci ve vztahu k energetickým úsporám.

Zpracovat studii proveditelnosti pro zateplení obalových konstrukcí Zimního stadionu, a na základě jejích výstupů zvážit vhodnou rekonstrukci ve vztahu k energetickým úsporám,

Zpracovat koncepci rozvoje objektu Sportovní haly se zaměřením na energetické úspory,

Realizovat nově budované objekty v souladu s evropskými trendy jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie.

- Vnitřní osvětlení v objektech v majetku města

Zaměřit se na ekonomicky efektivní opatření v objektech sociální péče (zejména žárovkové osvětlení s dlouhou dobou provozu),

Provádět postupnou obměnu stávajících zdrojů osvětlení za energeticky účinné zdroje ve všech objektech v majetku města.

- Veřejné osvětlení

Zpracovat koncepci rozvoje tohoto sektoru s ohledem na energetické úspory v návaznosti na správu veřejného osvětlení.

- Využití obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Podporovat využití OZE tam, kde je to ekonomicky efektivní.

Zpracovat studii proveditelnosti využití OZE v objektu Plovárny, a na základě jejích výstupů zvážit instalaci.

Využít v maximální možné míře dotační tituly pro spolufinancování energetických úspor.