Plán odpadového hospodářství

statutárního města České Budějovice

dle zák. 185/2001, §44, v platném znění

Příslušný kraj: Jihočeský

Červenec 2016

Zhotovitel:

FCC České Budějovice, s.r.o.

Dolní 1

370 04 České Budějovice

IČ: 251 71 941

Souhrn

Plán odpadového hospodářství (POH) obec zpracovává jako původce odpadů na základě ustanovení § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. POH obce musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje.

Hlavní cíle POH Jihočeského kraje se soustředí na snížení skládkování a zvýšení využívání odpadů, ale také na předcházení vzniku odpadů. Město dosahuje splnění cíle vytřídit k opětovnému využití/recyklaci alespoň 50 % papíru, skla, plastů a kovů z komunálních odpadů (nyní využití na úrovni 53 %), ovšem s výrazným příspěvkem odpadů odevzdávaných občany do sběren. Dotřiďování objemných odpadů na sběrných dvorech přispívá ke splnění požadavku na snížení skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) na obyvatele do roku 2020. Stran předcházení vzniku odpadů, město má relativně nízkou a v posledních letech klesající produkci směsných komunálních odpadů, což lze hodnotit jako ukazatel účinného předcházení vzniku odpadů. Odpadové hospodářství města České Budějovice je na dobré úrovni a je v souladu s některými cíli POH Jihočeského kraje. Přesto bude zapotřebí dosáhnout dalšího zlepšení nakládání s odpady.

Pro naplnění dlouhodobých cílů právní úpravy ČR a EU, zejména požadavku na výrazné  snížení množství skládkovaných biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) do roku 2020, ukončení skládkování směsných komunálních odpadů od r. 2024 a udržení alespoň 50% podílu využitých odpadů papíru, skla, plastů, kovů, bude v příštích letech nutné nadále posilovat systém odděleného sběru bioodpadů „od prahu domu“, uvážit další intenzifikaci separace plastů a připravit se na zajištění energetického využití směsných komunálních. Bude třeba rozšířit oddělený sběr bioodpadů i do recyklačních hnízd v sídlištní zástavbě. Rovněž je nutné  zachovat vysokou úroveň dotřiďování objemných odpadů a zvýšit dostupnost služeb sběrných dvorů, doplněných dle potřeby o mobilní sběry odpadů. Teprve zbytkové dále nevyužitelné komunální odpady budou připraveny k dalšímu energetickému využití formou zušlechtěných tuhých alternativních paliv.

Všechna opatření bude třeba podporovat soustavnou informační kampaní a ekologickou výchovou dětí a mládeže.

Obsah

1.	Analytická část	6

1.1.	Název obce a základní údaje o obci pro účely POH	6

1.1.1.	Název obce, kontaktní údaje	6

1.1.2.	Statistické údaje o obci	6

1.2.	Posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních a jiných odpadů	6

1.2.1.	Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů	6

1.3.	Vyhodnocení stávajících obecních systémů sběru a nakládání s komunálními odpady na území obce a jejich soulad se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje	12

1.3.1.	Způsoby nakládání s odpady obce a způsob jejich využití nebo odstranění	12

1.3.2.	Podíl využitých komunálních odpadů a skládkování BRKO	13

1.3.3.	Předcházení vzniku odpadů	13

1.3.4.	Technická vybavenost obce pro nakládání s odpady	13

1.3.5.	Analýza nákladů a příjmů na odpadové hospodářství obce	15

1.3.6.	Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství obce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje	15

1.4.	Posouzení nezbytných změn a doplnění obecního systému sběru a nakládání s komunálním odpadem	16

2.	ZÁVAZNÁ ČÁST	17

3.	SMĚRNÁ ČÁST	19

3.1.	Návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady	19

3.2.	Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POHo zpracován	24

Seznam grafů

Graf č. 1: Celková produkce komunálních odpadů města v období 2011–2015 [t]	8

Graf č. 2: Produkce směsného komunálního a objemného odpadu (20 03 01) města v období 2011–2015 [t]	9

Graf č. 3a: Separovaný sběr města v období 2011–2015 včetně odpadů ve výkupnách[t]	10

Graf č. 3b: Separovaný sběr města v období 2011–2015 v evidenci města (bez výkupen)[t]	10

Graf č. 4: Produkce biologicky rozložitelného odpadu města v období 2011–2015 [t]	11

Graf č. 5a: Celková produkce nebezpečných odpadů města (včetně zpětného odběru) v období 2011–2015 [t]	11

Graf č. 5b: Celková produkce nebezpečných odpadů města (bez zpětného odběru) v období 2011–2015 [t]	12

Obecná ustanovení

Účel plánu odpadového hospodářství obce

Plán odpadového hospodářství obce musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje (dále jen POH JČK), která byla vydána v roce 2016 obecně závaznou vyhláškou kraje.

Účelem POH obce je v souladu s POH ČR a POH Jihočeského kraje stanovit:

–	výhled pro systém OH obce na období nejméně 5 let,

–	cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností,

–	opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje ve způsobech využití odpadů a nakládání s nimi v reálném časovém a ekonomickém scénáři,

–	postup posouzení shody POHo s příslušným POH kraje.

POH města České Budějovice je zpracován podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, s přihlédnutím ke znění Metodického návodu pro zpracování plánu odpadového hospodářství obce (Ing. Pavel Novák s.r.o., 2015, certifikováno Ministerstvem životního prostředí ČR) (dále jen „Metodický návod“) a vychází z analýzy stávajícího stavu odpadového hospodářství na území města České Budějovice. POH města České Budějovice je ze zákona závazným podkladem pro rozhodovací a jiné činnosti města v odpadovém hospodářství. Jádrem dokumentu jsou cíle a opatření k rozvoji odpadového hospodářství na území města České Budějovice.

Působnost a doba platnosti POH obce

POH města České Budějovice je stanoven na dobu 5 let, tj. od 2017 do 2021 s výhledem do r. 2024. Kdy je povinností změnit jej, stanovuje § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, to je zejména při zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován. Musí být v souladu s POH JČK a POH ČR.

# Analytická část

## Název obce a základní údaje o obci pro účely POH

### Název obce, kontaktní údaje

| Název obce: | České Budějovice |
| --- | --- |
| Kontaktní poštovní adresa: | nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice |
| IČ: | 002 44 732 |
| Oficiální web: | http://www.c-budejovice.cz/cz/stranky/uvod.aspx |
| Starosta: | Ing. Jiří Svoboda |
| Odpadový hospodář: | Ing. Osvald Šimůnek |

### Statistické údaje o obci

| Kraj: | Jihočeský |
| --- | --- |
| ZÚJ: | 544256 |
| Statut: | Statutární město |
| Počet částí: | 7 |

Tab. č. 1a: Vývoj počtu obyvatel (k 1. lednu).

| Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 639 | 93 620 | 93 467 | 93 253 | 93 285 | 92 593 |

Zdroj: ČSÚ (rok 2021 odhad dle trendu posledních let)

Tab. č. 1b: Obyvatelé dle obydlených domů.

| Druh budovy | Rok 2011 | Rok 2015 | Rok 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem, z toho | 93 639 | 93 285 | 92 593 |
| – v rodinných domech | 23 833 | 23 743 | 23 567 |
| Podíl obyvatel v rodinných domech [%] | 25 | 25 | 25 |

Zdroj: ČSÚ

## Posouzení druhů, množství a zdroje vznikajících komunálních a jiných odpadů

### Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů

Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů se uvádí za posledních 5 let. Přehled je převzatý z evidence odpadů obce, z evidence oprávněných osob (odpady předávané občany obce mimo systém OH obce) a jiných zdrojů a je uváděn formou vstupní tabulky. Identifikace trendů v datech a jejich dynamiky je prezentována graficky.

Pro zpracování POH města České Budějovice byla využita data z evidence odpadů stanovené v zákoně o odpadech a vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vykazovaná obcí za období 2011–2015. Do produkce města byly zahrnuty i odpady a materiály shromažďované od občanů města nebo z údržby města mimo evidenci odpadového hospodářství města, zejména bioodpady z veřejné zeleně a dále výrobky předávané občany v rámci zpětného odběru. Tyto odpady a materiály jsou evidovány jako převzaté od občanů města České Budějovice v rámci prevence odpadů nebo zpětného odběru, a protože občané nejsou původci odpadů, ale původcem odpadů od občanů je obec, jedná se rovněž o materiály náležící do materiálového toku odpadů města. Tabulky byly vytvořeny dle Metodického návodu. Tabulky s podrobnými údaji jsou uvedeny v tabulkové příloze a v textu POH jsou z nich vybrány některé klíčové údaje. Tabulky jsou označeny a pojmenovány ve shodě s Metodickým návodem pro zpracování POH obce s ohledem na potřebu usnadnit komunikaci přehledně tabelovaných dat v rámci projednávání s příslušným krajským úřadem.

Celková produkce odpadů

Plán odpadového hospodářství města České Budějovice (dále jen POHo) byl zpracován na základě naplnění povinnosti stanovené v § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Produkce odpadů města České Budějovice, včetně materiálů předávaných ke zpětnému odběru, činila v roce 2015 téměř 980 t nebezpečného odpadu a více než 33,1 tis. t ostatního odpadu.

Produkce všech odpadů ve městě České Budějovice je uvedena v tabulce č. 2a, zpětný odběr započítaný do celkové bilance materiálového toku v rámci OH města v tabulce č. 2b a analýza produkce bioodpadů v tabulce č. 2c, pro časovou řadu let 2011–2015 na základě údajů z hlášení o produkci odpadu města České Budějovice, údajů společnosti FCC České Budějovice, s.r.o. a údajů o množství odpadů předávaných v rámci zpětného odběru. V evidenci odpadů nejsou zahrnuty odpady předávané občany jiným oprávněným osobám mimo systém OH města (sběrny a výkupny, sběry ve školách...).

Směsný komunální odpad má největší produkci (více než 16,6 tis. tun), následován je stavebními odpady (5,6 tis. tun), kovy (3,7 tis. tun včetně odpadů předaných občany do sběren), biologicky rozložitelným odpadem (2,7 tis. tun) a dřevem (1,3 tis. tun). Odděleně sbíraných odpadů (papír, plasty, sklo) se v roce 2015 vytřídilo téměř 7,3 tis. tun (včetně papíru předaného občany do sběren). V roce 2015 činila celková produkce odpadů města 444 kg na obyvatele, z toho produkce komunálních odpadů jako celku (včetně vytříděných obalů podskupiny 15 01) 378 kg na obyvatele.

Nebezpečný odpad je blíže specifikován v tabulce č. 4. Hlavní podíl nebezpečného odpadu mají ostatní vyřazená elektr. zařízení (360 tun), nebezpečné stavební odpady (360 tun),  elektr. zařízení typu chladniček (153 tun), jiné izolační materiály obsahující nebezpečné látky (115 t) a barvy a lepidla  (93 tun). V roce 2015 činilo shromážděné množství nebezpečného odpadu 1002 tun (bez započtení zpětného odběru 490 t), tedy přibližně 10,7 kg (5,2 kg bez zpětného odběru) na obyvatele. Hlavní podíl na tomto materiálovém toku mají materiály odevzdávané v rámci zpětného odběru a nebezpečné stavební odpady.

Celková produkce komunálních odpadů v letech 2011–2015 se drží s mírnými výkyvy stále na stejné úrovni. Nejvýznamnější nárůst odděleně shromažďovaných využitelných složek odpadů zaznamenávají zejména biologicky rozložitelné odpady, papír, plasty a textil. Od roku 2012 je

patrný nárůst také u dřeva (20 01 38). Množství ostatních odděleně shromažďovaných využitelných složek odpadů kolísá na přibližně stejné úrovni.

Komunální odpady města jsou produkovány především občany a dále ze služeb, které jsou součástí provozu města. Hlavní podíl na produkci odpadů mají komunální odpady evidované v systému odpadového hospodářství města, jehož provoz je v současnosti zajišťován společností FCC České Budějovice, s.r.o.. Jedná se zejména o směsné komunální odpady (shromažďované do „černých“ nádob na odpady), odděleně shromažďovaný papír, plasty, sklo shromažďované zejména v recyklačních hnízdech a také na sběrných dvorech, objemné odpady, nebezpečné odpady a jiné odpady, shromažďované ve sběrných dvorech a při mobilních svozech. Další díl produkce odpadů zahrnuté do POH vzniká v souvislosti s činností společnosti FCC České Budějovice, s.r.o.. Jedná se v současnosti o odpady z údržby zeleně města a z údržby veřejných prostranství. Poslední díl produkce odpadů zahrnuté do POH tvoří odpady převzaté od občanů města evidované jinými subjekty, zejména materiál shromážděný v rámci prevence odpadů zpětným odběrem na sběrných dvorech. U zpětného odběru jde zejména o vyřazené elektrospotřebiče. Vývoj produkce komunálních odpadů města v čase zobrazuje graf č. 1.

Graf č. 1: Celková produkce komunálních odpadů města v období 2011–2015 [t]

Zdroj: evidence města

Produkce směsného komunálního odpadu i objemného odpadu (graf č. 2) zřetelně klesá. Směsné komunální odpady jsou odpady shromažďované do „černých“ nádob. Jedná se o odpady zbývající po vytřídění papíru, skla, plastů, bioodpadů, kovů, nebezpečných odpadů, textilu a dalších odděleně shromažďovaných odpadů a materiálů. Relativně nízké produkce objemných odpadů dosahuje provozovatel sběrných dvorů důsledným vytřiďováním využitelných složek (dřevo, kovy, apod.) u zdroje přímo na sběrných dvorech. Důsledně jsou také odděleně shromažďovány bioodpady/biomasa. Do objemného odpadu tak prakticky vstupuje jen minimální podíl biologicky rozložitelné frakce.

Graf č. 2: Produkce směsného komunálního a objemného odpadu (20 03 01) města v období 2011–2015 [t]

Zdroj: evidence města

Hlavní příspěvek pro zvyšování separace má oddělené shromažďování papíru, plastů (nápojový karton není zvlášť sledován) a skla občany, viz grafy č. 3a a 3b. Oddělené nakládání s odpady efektivně snižuje produkci směsných komunálních odpadů a tím dlouhodobě snižuje tlak na růst nákladů města za směsné komunální odpady. Ze srovnání grafů je patrná důležitá role sběren a výkupen v zajištění odděleného shromažďování papíru.

Graf č. 3a: Separovaný sběr města v období 2011–2015 včetně odpadů ve výkupnách[t]

Zdroj: evidence města a oprávněných osob

Graf č. 3b: Separovaný sběr města v období 2011–2015 v evidenci města (bez výkupen)[t]

Zdroj: evidence města

Graf č. 4: Produkce biologicky rozložitelného odpadu města v období 2011–2015 [t]

Zdroj: evidence města

Produkce biologicky rozložitelného odpadu je ukázána na grafu č. 4. Produkce bioodpadů od občanů, shromažďovaných od prahu domu nádobovým způsobem a sběrných dvorech má ve sledovaném období rostoucí tendenci (2011 1260 tun, 2015 2733 tun). Do produkce bioodpadů nejsou zahrnuty bioodpady z údržby zeleně, protože data ve sledovaném období nejsou k dispozici.

Graf č. 5a: Celková produkce nebezpečných odpadů města (včetně zpětného odběru) v období 2011–2015 [t]

Zdroj: evidence města a dále evidence jiných právnických a fyzických osob

Graf č. 5b: Celková produkce nebezpečných odpadů města (bez zpětného odběru) v období 2011–2015 [t]

Zdroj: evidence města a dále evidence jiných právnických a fyzických osob

Celkovou produkci komunálních nebezpečných odpadů města včetně materiálů odevzdávaných v rámci zpětného odběru pro roky 2011 - 2015 ukazují grafy č. 5a a 5b. Produkce NO má několik zdrojů - sběrné dvory, mobilní sběry, odpady odevzdané v rámci zpětného odběru na příslušná místa. Všechny tyto zdroje jsou zahrnuty do grafu. Vývoj produkce nemá jasný trend. Hlavní podíl na produkci těchto odpadů mají vyřazená elektrická a elektronická zařízení a ledničky, při odečtení materiálů shromažďovaných v rámci zpětného odběru jsou to zbytky barev. Porovnání grafů 5a a 5b ukazuje na význam zpětného odběru pro snižování množství komunálních NO, kterými se musí nakládat v systému OH města.

## Vyhodnocení stávajících obecních systémů sběru a nakládání s komunálními odpady na území obce a jejich soulad se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje

Nakládání s komunálními odpady a stavebními odpady města je upraveno vyhláškou města č. 1/2015. Systém nakládání s komunálními odpady a stavebními odpady zajišťuje jejich bezpečné shromažďování k dalšímu využití nebo odstranění.

### Způsoby nakládání s odpady obce a způsob jejich využití nebo odstranění

Ve městě České Budějovice je dosahována relativně nízká úroveň shromažďování odpadů k využití. Do zařízení pro odstraňování odpadů je předáváno poměrně velké množství odpadů.

Vytříděný papír a lepenka, sklo, plasty a nápojové kartony se materiálově využívají stejně jako kovy. Bioodpady jsou kompostovány. Vybrané výrobky podléhající zpětnému odběru jsou po předání oprávněným osobám převážně materiálově využívány. Významná část dalších nebezpečných odpadů (většinu tvoří stavební odpady) je skládkována. Směsné komunální odpady, objemné odpady, uliční smetky a stavební odpady jsou skládkovány.

Nakládání s odpady města v roce 2015 je uvedeno v tabulce č. 5. Je patrné, že město zajišťuje využití nebo úpravu odpadů k využití pro přibližně 39 % produkovaných odpadů (včetně odpadů předávaných občany do sběren) a 61 % všech odpadů končí na skládce.

### Podíl využitých komunálních odpadů a skládkování BRKO

V roce 2015 činilo množství využitých komunálních odpadů necelých 16 tis. tun, množství využitých BRKO 9,7 tis. tun. Podrobněji tabulka č. 6 v příloze. Podíl využitých KO činí 45 %. Při započtení všech BRKO obsažených v SKO a zbytkového množství v předtříděném objemném odpadu by skládkování BRKO dosahovalo 111 kg na obyvatele. Na ukazatel snížení skládkování BRKO má kromě separace bioodpadů a papíru velmi příznivý dopad také oddělené shromažďování šatstva a textilu. Podíl využitého papíru, skla, plastů a kovů z SKO činil v tomtéž roce celkem 53 % (podrobněji tabulka č. 7 v příloze). Je však stále prostor pro další zvyšování separace, zejména u plastů. Vysoká úroveň separace u papíru je značnou měrou dána velkým množstvím papíru předávaného občan do sběren, což může být ovlivněno příznivými výkupními cenami v minulém období. Systém OH města musí být proto připraven i na situaci, kdy by zájem o výkup papíru vlivem cen poklesl a odpady by skončily v systému shromažďování města.

### Předcházení vzniku odpadů

Předcházení vzniku odpadů je především úlohou ekologické a společenské výchovy a osvěty. Množství odpadů, které nevznikly nebo byly znovu použity nelze zjistit přímo z evidence odpadů. Město České Budějovice obecně přispívá předcházení přechodu nebezpečných složek do směsných a objemných komunálních odpadů spoluprací se systémy zpětného odběru, kterým jsou předávány upotřebené výrobky. V Českých Budějovicích je také zaveden sběr použitého šatstva, které občané mohou předávat do kontejnerů na textil.

### Technická vybavenost obce pro nakládání s odpady

Ve městě České Budějovice je směsný komunální odpad na stanovištích odpadových nádob ukládán do popelnicových nádob, kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů a na sběrných dvorech. Podrobné údaje jsou uvedeny v tabulkách č. 8, 9, 10a)-h) a 11, 12 v příloze.

Třídění odpadu papíru, skla, plastů, kovů (včetně obalů) a bioodpadu

Ve městě je zaveden systém separovaného sběru odpadu papíru, skla, plastů a nápojových kartonů na stanovištích sběrných nádob pro separovaný sběr, kam je odpad ukládán do označených sběrných nádob. Třídí se tak

- papír (včetně obalových složek),

- plasty (včetně obalových složek),

- sklo bílé a barevné (včetně obalových složek),

- kompozitní obaly společně s plasty.

Plastové odpady mohou být na území památkové zóny tříděny do označených žlutých plastových pytlů, které jsou odkládány na stanoviště sběrných hnízd a následně odváženy společně s plasty z nádob. Papír, plasty, sklo a nápojový karton, je možno také odevzdat na sběrném dvoře města.

Sběr bioodpadů od prahu domu (hnědé nádoby) je zaveden na celém území zástavby rodinných domů. Bioodpady je možno odevzdávat také do sběrných dvorů. Dále mohou občané do speciálních nádob ve vybraných sběrných hnízdech ukládat jedlé oleje a tuky, kovy, elektrozařízení a textil. Všechny tyto druhy odpadů je možné odkládat také na stálých sběrných dvorech města a na mobilních sběrných dvorech.

Stavební odpad

Stavební odpad není počítán do komunálního odpadu. Pokud obyvatelům města vznikne pouze malé množství stavebních odpadů do 1 m3 za měsíc, mohou je odevzdat na sběrných dvorech. V případě většího množství si musejí na vlastní náklady zajistit odvoz a následné využití nebo odstranění.

Nebezpečný odpad

Velké množství nebezpečných odpadů je shromažďováno v režimu zpětného odběru. Nebezpečné složky komunálního odpadu včetně elektrozařízení jsou ve městě odkládány na sběrných dvorech. Elektrozařízení je také možné odkládat do nádob od společnosti Asekol, které jsou umístěny ve vybraných sběrných hnízdech. Léky s prošlou záruční dobou se odevzdávají v lékárnách. Malé baterie je možno odevzdávat také na řadě míst v prodejnách a institucích, kde jsou umístěny sběrné boxy společnosti Ecobat.

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad je shromažďován do nádob o velikosti 0,03 – 1,1 m3. Směsný komunální odpad může být na území městské památkové zóny shromažďován též pomocí zvláštních plastových sběrných pytlů modré barvy s logem svozové společnosti odkládaných v uzavřeném stavu na svozová stanoviště. Na veřejných prostranstvích jsou umístěny malé odpadkové koše na drobný komunální odpad.

Objemný odpad

Objemný odpad je možné ve městě odkládat na stálé i mobilní sběrné dvory.

Parametry systému shromažďování odpadů a svozu

1. Zajistit dostatečný počet sběrných nádob, v případě potřeby aktuálně upravit jejich počet tak, aby byla zajištěna optimální obsluha sběrného místa.

2. Svoz obsahu sběrných nádob ve svozové oblasti je prováděn v různých intervalech podle potřeby, v nejvíce exponovaných místech i několikrát týdně.

3. Je zabezpečen úklid prostranství znečištěného při odvozu odpadu a dbáno, aby nedocházelo k úniku odpadu.

4. Všechny sběrné nádoby se vyprazdňují bez ohledu na množství náplně.

Na území města České Budějovice jsou provozovány 3 sběrné dvory a jedno dočasné shromaždiště odpadů. Přehled zařízení obsahuje tabulka č. 15. Město má v dostupné vzdálenosti všechna potřebná zařízení pro zajištění rozvoje odpadového hospodářství do roku 2025, kromě energetického využití SKO, ovšem infrastrukturu OH bude zapotřebí v jednotlivých případech dále modernizovat a posilovat.

### Analýza nákladů a příjmů na odpadové hospodářství obce

Příjmy systému OH města se ve sledovaném období pomalu navyšují, v roce 2015 činily 71 mil. Kč, výdaje mají i s ohledem na naplňování legislativních požadavků od roku 2013 tendenci k poklesu a v roce 2015 dosáhly téměř 117 mil. Kč. Ke skokovému nárůstu nákladů došlo v roce 2013 z důvodů zahrnutí nákladů na údržbu města nakládání s bioodpady  do přehledu. Podrobnosti jsou v tabulce č. 17 v příloze.

### Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství obce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje

Vyhodnocení souladu odpadového hospodářství obce se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství kraje se provádí porovnáním cílů a opatření POH kraje se stavem odpadového hospodářství obce. Cíle POH kraje, které nejsou v odpadovém hospodářství (OH) obce naplněny, jsou podnětem pro stanovení vlastních cílů POH obce.

Cíle a opatření obsažená v závazné části Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje („POH JČK“) promítají vysoké požadavky na rozvoj odpadového hospodářství v zemích Evropské unie a ambice politiky životního prostředí České republiky na úroveň kraje. Tyto požadavky kladou na rozvoj odpadového hospodářství města značné nároky, z nichž největší jsou kladeny na nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady („BRKO“), rozvoj odděleného sběru a využití odpadů a na odklon směsných komunálních odpadů od skládkování. Třebaže je odpadové hospodářství města České Budějovice na dobré úrovni, je přesto mezi jeho stavem a některými cíli závazné části POH JČK v současné době nesoulad, který bude třeba překlenout rozvojem systému OH města v období platnosti POH Českých Budějovic.

Směsné komunální odpady („SKO“) jsou v současnosti skládkovány, což má převážný vliv na skládkování BRKO na úrovni 111 kg/obyvatele a rok. Využívání SKO odpadů bude zapotřebí v plánovacím období dále posílit v návaznosti na konkrétní požadavky připravované novely zákona o odpadech. Předpokládá se stabilní vývoj či další mírný pokles produkce těchto odpadů po celé období platnosti POH. Zároveň je třeba udržovat a posilovat opatření, která zajišťují vysokou úroveň separace využitelných složek KO, která u papíru, skla, plastů a kovů ze směsného KO celkem činí 53 % potenciálu produkce (53 % účinnost separace).

Hlavní cíle POH Jihočeského kraje jsou zaměřeny na zvýšení využití a snížení skládkování komunálních odpadů („KO“). Jedná se o cíle:

- Snížit skládkování BRKO na 35 % stavu roku 1995 do 2020 (obecná indikativní hodnota z dřívější metodiky pro POH krajů činí 53 kg/obyvatele a rok skládkovaných BRKO).

- Zvýšit přípravu k recyklaci a znovuvyužití odpadů papíru, skla, plastů a kovů z komunálních odpadů na nejméně 50 %.

- Zajistit využití, zejména energetické, pro jinak nevyužitelné směsné komunální odpady.

Na základě vyhodnocení nesouladu mezi cíli a opatřeními závazné části POH JČK a stavem OH města byly navrženy cíle a opatření POH města České Budějovice. Město České Budějovice prakticky již nyní naplňuje některé cíle POH Jihočeského kraje extrapolované do plánovacího období do r. 2025 nebo jim je poměrně blízko. Požadavky na snížení skládkování BRKO a využití směsných KO obecně si však vyžadují trvalou pozornost v rozvoji a řízení systému nakládání s odpady a to i v těch oblastech, kde jsou cíle již plněny, neboť jejich plnění je třeba dosahovat průběžně. Proto i v oblastech, kde cíle POH kraje jsou plněny, je třeba stanovit cíle a opatření POH obce. Detailní přehled vyhodnocení souladu odpadového hospodářství města a závazné části POH JČK je uveden v tabulce č. 18 v příloze.

## Posouzení nezbytných změn a doplnění obecního systému sběru a nakládání s komunálním odpadem

Výsledkem porovnání odpadového hospodářství města České Budějovice s POH kraje je tabulka č. 19 „Vyhodnocení slabých míst OH obce“, obsahující popis a kvantifikaci slabých míst odpadového hospodářství města. Slabým místem je nalezená neshoda s cíli POH kraje. Posouzení slabých míst je klíčové pro návrh cílů a opatření v závazné části POH obce. Slabá místa odpadového hospodářství obce jsou prioritizována, a to podle stupně naplnění cílů POH kraje. Pro každé identifikované slabé místo uvedené v tabulce č. 19 se stanoví v dalším kroku POH Českých Budějovic cíl ke zlepšení OH města tak, aby město podpořilo realizaci cílů POH kraje.

Tabulka č. 19 Vyhodnocení slabých míst OH obce

| Slabé místo OH obce (popis) | Popis trendu / dynamiky vývoje / míry odchylky od cíle | Priorita |
| --- | --- | --- |
| 3.3. Cíle, zásady a opatření kraje na období 2016 - 2025 |  |  |
| 3.3.1. Prioritní toky odpadů |  |  |
| 3.3.1.1. Komunální odpady |  |  |
| 3.3.1.1.1. Směsný komunální odpad |  |  |
| a. Cíle |  |  |
| Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. | Energetické využití odpadu není plně v kompetenci města České Budějovice. Vzhledem k ekonomice odpadového hospodářství města a technickým možnostem ve svém okolí je veškerý SKO předáván oprávněných osobám a následně ukládán na skládku. Je třeba nalézt řešení a opatření k tomu, jak bude s odpadem nakládáno po roce 2023, kdy bude ukončena možnost jeho uložení na skládku. | Vysoká |
| 3.3.1.3. Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady |  |  |
| a. Cíle |  |  |
| Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. | Skládkováno BRKO dosahuje přibližně 111 kg na obyvatele za rok, BRKO v rámci SKO a objemného odpadu jsou skládkovány. | Vysoká |
| 3.6. Program předcházení vzniku odpadů |  |  |
| a. Cíle |  |  |
| c) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. | Produkce SKO a objemných odpadů ve sledovaném období mírně klesá. Cílem je snížení produkce SKO pod 150 kg na obyvatele za rok a dlouhodobé udržení produkce objemných odpadů pod 20 kg na obyvatele za rok. Množství vytříděných obalových složek stagnuje vyjma plastů. | Vysoká |

# ZÁVAZNÁ ČÁST

Závazná část POH obce obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s POH kraje; dále závazná část POH obce stanoví cíle a opatření k jejich dosažení v rámci obecního systému nakládání s odpady a soustavu indikátorů k hodnocení plnění cílů POH obce. Přitom jsou respektovány zásady POH kraje. Hlavním rámcem POH obce je dodržování hierarchie nakládání s odpady. Cíle uvedené v závazné části dodržují tento rámec a přispívají k naplňování hierarchie nakládání s odpady.

Opatření jsou pro přehlednost uvedena kódy, které jsou popsány v číselníku opatření převzatých z Metodického návodu pro zpracování POH obcí (Příloha č. 2). Kde jsou společné cíle a opatření pro oblasti rozvoje OH dle ustanovení § 44 odst. 6 zákona o odpadech, je ve sloupečku („Cíle POH obce“) uveden odkaz na příslušný již v POH zavedený cíl. Cíle netvoří číselnou řadu, jsou číslovány dle katalogu cíl převzatých z Metodického návodu. Taktéž cíle jsou pro přehlednost uvedeny kódy, které jsou popsány v číselníku cílů převzatých z Metodického návodu pro zpracování POH obcí (Příloha č. 3), kde jsou společné cíle, opatření a indikátory pro oblasti rozvoje OH dle ustanovení § 44 odst. 6 zákona o odpadech.

Tabulka č. 20 Závazná část POH města České Budějovice

| Oblast cílů a opatření | Cíle POH obce (číslo, název) |  | Indikátory plnění cílů | Cílová hodnota | Termín pro splnění cíle | Opatření pro plnění cílů (čísla opatření) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Č. | Název |  |  |  |  |
| Předcházení vzniku odpadů |  |  |  |  |  |  |
| c) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. | 9 | Zajištění přednostního předcházení nebo opětovného využití odpadů od občanů | Předcházení nebo opětovné využití odpadů [kg/obyv.; t]. | Maximální produkce SKO 150 kg na obyvatele za rok, produkce objemných odpadů maximálně 20 kg na obyvatele za rok. | 2021 | 10, 11, 22, 23, 26, 32, 33, 34 |
| Nakládání s odpady |  |  |  |  |  |  |
| a) nakládání s komunálními odpady, směsným komunálním odpadem a biologicky rozložitelnými komunálními odpady, | 7 | Zajištění zejména energetického využití SKO (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) | Energetické využití odpadu [kg/obyv.; %; t]. | Předání k úpravě a využití 100% SKO. | 2023 | 32, 33 |
| b) nakládání s obalovými odpady, |  | Viz. bod f) |  |  |  |  |
| c) nebezpečnými složkami komunálních odpadů, | 4 | Zvýšení separace NO. | Separované odpady [kg/obyv.; t]. | Oddělené shromáždění nejméně 50% potenciálu produkce NO v SKO | Průběžně | 10, 11, 23 |
| d) nakládání se stavebními odpady, pokud stanovila systém nakládání se stavebním odpadem, |  | S ohledem na vysoký stupeň využití odpadů cíl nestanoven |  |  |  |  |
| e) nakládání s výrobky s ukončenou životností a vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona v případě, že provozuje místo zpětného odběru v rámci spolupráce s povinnými osobami, | 5 | Zvýšení zpětného odběru VEEZ, baterií a akumulátorů a dalších výrobků s ukončenou životností dle podle části čtvrté zákona o odpadech. | Separované odpady v rámci zpětného odběru [kg/obyv.; t]. | Zajistit shromáždění ke zpětnému odběru nejméně 5,5 kg VEEZ nebo množství uvedené v POH kraje | Průběžně | 10, 11, 23 |
| f) přípravu na opětovné použití, recyklaci, využívání a odstraňování komunálních odpadů minimalizující nepříznivý dopad na životní prostředí, | 2 | Zvýšení separace papíru, skla, plastů, kovů za účelem jejich dalšího využití | a) Separované odpady [kg/obyv.; t]; b) Účinnost separace [% potenciálu produkce]. | Separace papíru, plastů skla a kovů nejméně 50% potenciálu produkce odpadů v SKO | průběžně | 10, 11, 20, 23, 32, 33, 34, 41 |
| h) snižování množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky rozložitelných odpadů, | 1 | Snížení množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky rozložitelných odpadů | a) Skládkované odpady [t]; b) Skládkované BRKO [kg/obyv.]. | Dosáhnout úroveň odděleného shromažďování bioodpadů nejméně 50% potenciálu produkce v SKO. | 2020 | 10, 11, 21, 23, 33, 41 |
| i) snižování podílu biologicky rozložitelné složky ve směsném komunálním odpadu. |  | Viz. bod h) |  |  |  |  |

# SMĚRNÁ ČÁST

## Návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady

Směrná část obsahuje návrh a detailní popis konkrétního postupu realizace jednotlivých opatření (toho co, jak a kde by se mělo změnit). Kromě vlastního technického popisu každého opatření obsahuje návrh zdrojů potřebných pro realizaci, předpokládané náklady, termíny a odpovědnost za provedení jednotlivých opatření. Termíny navazují na zákonné požadavky, POH kraje a vlastní omezující podmínky, zejména cíle POH obce.

Opatření jsou uvedena v tabulkách č. 21a, b, c. Jsou číslována dle číselníku opatření z Metodického návodu pro zpracování POH obcí (v Příloze č. 2) a jsou navržena ve třech oblastech:

- Informace, výchova, motivace

- Technika pro shromažďování a nakládání s odpady

- Řízení POH obce

Tabulka č. 21a: Návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady – informace, výchova, motivace

| Číslo a název opatření | 10. Důraz na komunikaci s občany |
| --- | --- |
| Příslušné cíle POH obce | 1, 2, 4, 5, 9 |
| Technický popis | Komunikace s občany probíhá prostřednictvím několika komunikačních kanálů. Jedná se o přehledné webové stránky města. Zde jsou k dispozici informace z oblasti odpadového hospodářství, poplatky za odpady, harmonogramy svozů, zavedené novinky, praktické rady či doporučení. Dále se jedná o vývěsky na úřední desce města či informace zveřejňované na facebookových stránkách města. V uvedených akcích se bude i nadále pokračovat a dojde k rozšíření o témata, která souvisí zejména s: -předcházením vzniku odpadů (osvěta k domácímu kompostování, odděleného shromažďování šatstva, šetření potravinami), -ankety ke službám v oblasti odpadového hospodářství města, ve kterých se bude zjišťovat stav a vývoj zapojení občanů do služeb pro OH a zároveň propagovat správné nakládání s odpady, -osvětové články, které se budou uvádět alespoň 1x3 měsíce v měsíčníku města České Budějovice, na webových stránkách či stránkách facebooku. |
| Potřebné zdroje pro realizaci | cca 300 tis. Kč |
| Harmonogram realizace | Průběžně |
| Odpovědnost za realizaci (útvar obce) | Magistrát města České Budějovice |
| Číslo a název opatření | 11. Důraz na výchovu a vzdělávání |
| Příslušné cíle POH obce | 1, 2, 4, 5, 9 |
| Technický popis | Každoroční školní vzdělávací akce s podílem či příspěvkem města, výukové materiály či pomůcky pro školy s příspěvkem města. Podpora spolupráce s neziskovými organizacemi s cílem environmentální výchovy pro děti a mládež se zaměřením na předcházení vzniku odpadů a osvětu v oblasti nakládání s odpady. Podpora akcí spolků, které se zabývají ochranou přírody a ekologickou osvětou (projekt Terminál či Robinson). S podporou výše uvedených akcí se bude i nadále pokračovat a průběžně dojde k doplnění informování a vzdělávání místních občanů zejména o témata, která se vztahují k předcházení vzniku odpadů, osvětou v oblasti nakládání s odpady či ke snižování plýtvání potravinami. |
| Potřebné zdroje pro realizaci | cca 300 tis. Kč |
| Harmonogram realizace | Průběžně |
| Odpovědnost za realizaci (útvar obce) | Magistrát města České Budějovice |

Tabulka č. 21b: Návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady – technika pro shromažďování a nakládání s odpady

| Číslo a název opatření | 20. Hustá síť infrastruktury OH (sběrná hnízda pro papír, sklo, plasty) |
| --- | --- |
| Příslušné cíle POH obce | 2 |
| Technický popis | Pokračovat v provozování hustě osazené sítě recyklačních hnízd, zejména v sídlištní zástavbě, zajišťovat trvalou dostupnost (rezervu) v kontejnerech na oddělené shromažďování odpadů, podle potřeby/provozních a prostorových možností doplňovat nádoby a/nebo zvyšovat frekvenci svozu. V rodinné zástavbě uvážit v závislosti na budoucím vývoji plnění ukazatele účinnosti separovaného sběru možnost zavedení shromažďování papíru a plastů od prahu domu. Princip shromažďování papíru a plastů od prahu domu a dopad na ekonomiku OH města nejprve ověřit na vhodně zvolené oblasti rodinné zástavby ve městě pilotním projektem. |
| Potřebné zdroje pro realizaci | Posilování nádob v recyklačních hnízdech - provozní prostředky systému OH města. Separace od prahu domu – ověřit studií proveditelnosti |
| Harmonogram realizace | Studie proveditelnosti separace od prahu domu r. 2018, ostatní průběžně |
| Odpovědnost za realizaci (útvar obce) | Magistrát města České Budějovice ve spolupráci se servisní společností pro odpady |
| Číslo a název opatření | 21. Hustá síť infrastruktury OH (shromažďování bioodpadů) |
| Příslušné cíle POH obce | 1 |
| Technický popis | Celoplošná dostupnost pravidelného svozu bioodpadů v recyklačních hnízdech v sídlištní i rodinné zástavbě (bionádoby) s četností výsypu alespoň 1x 14 dní. V rodinné zástavbě pokračovat v rozšiřování svozu od prahu domu až do úplného pokrytí rodinné zástavby. Na území celého města dále využít bionádoby 240 l případně 660 l umístěné v recyklačních hnízdech. Potřebný počet nádob cca 400 kusů, v principu rozmístění ve všech recyklačních hnízdech, počet a velikost nádob a jejich rozmístění a režim obsluhy by bylo vhodné upřesnit technicko-ekonomickou studií. Důsledné třídění bioodpadů podpořit informačním a výchovným působením (viz opatření 10, 11) |
| Potřebné zdroje pro realizaci | Nádoby na bioodpady zajistit servisní společnost pro odpady, případně při rozšíření záměru i grantem z OPŽP (nejbližší výzva září - listopad 2016, dotace 85%), investiční náklady odhadovány do 1 mil. Kč, zvýšení nákladů na separaci by měly být částečně vykompenzovány úsporou za SKO, |
| Harmonogram realizace | Realizace od 2017 |
| Odpovědnost za realizaci (útvar obce) | Magistrát města České Budějovice, servisní společnost pro odpady |
| Číslo a název opatření | 22. Hustá síť infrastruktury OH (shromažďování kovů, textilu, VEEZ, baterií) |
| Příslušné cíle POH obce | 9 |
| Technický popis | Zvyšovat postupně vybavenost nádobami pro oddělené shromažďování vyřazených elektrických a elektronických spotřebičů doplňováním nádob na VEEZ do recyklačních hnízd až na úroveň blížící se k 1000 obyvatel na jednu nádobu na VEEZ. |
| Potřebné zdroje pro realizaci | Náklady na realizaci pokryjí povinné osoby pro zpětný odběr |
| Harmonogram realizace | Průběžně |
| Odpovědnost za realizaci (útvar obce) | Magistrát města České Budějovice, povinné osoby |
| Číslo a název opatření | 23. Hustá síť infrastruktury OH (sběrné dvory/místa) |
| Příslušné cíle POH obce | 1, 2, 4, 5, 9 |
| Technický popis | Příprava a vybudování dvou dalších sběrných dvorů města v plánovacím období. |
| Potřebné zdroje pro realizaci | Náklady na realizaci sběrného dvora se pohybují v řádu 10 mil. Kč. Na výstavbu sběrného dvora je možno získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši až 85% |
| Harmonogram realizace | Realizace do r. 2020 |
| Odpovědnost za realizaci (útvar obce) | Magistrát města České Budějovice, servisní společnost pro odpady |
| Číslo a název opatření | 26. Podpora předcházení vzniku a opětovného využití odpadů obce |
| Příslušné cíle POH obce | 9 |
| Technický popis | Pravidelné informační kampaně pro místní obyvatele o možnostech předcházení vzniku odpadů. Aktivní podpora environmentálního vzdělávání žáků všech stupňů škol a dospělých občanů (letáková osvětová kampaň, články v městském tisku, případně městské televizi, výukové programy se zaměřením na předcházení vzniku odpadů, osvětu v oblasti odpadového hospodářství či motivaci v oblasti šetrného přístupu k přírodě a jejím zdrojům). Podpora organizace bazarů a bleších trhů (drobné granty města na kulturní či společenské aktivity). Podpora a spolupráce s neziskovým sektorem. |
| Potřebné zdroje pro realizaci | Granty 200 tis. Kč, ostatní v rámci opatření 10 a 11 |
| Harmonogram realizace | Průběžně |
| Odpovědnost za realizaci (útvar obce) | Magistrát města České Budějovice |

Tabulka č. 21c: Návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s komunálními odpady – řízení OH obce

| Číslo a název opatření | 32. Dlouhodobé plánování v OH |
| --- | --- |
| Příslušné cíle POH obce | 2, 7, 9, 10 |
| Technický popis | Průběžná práce s POH obce; respektování POH ve strategických dokumentech obce (územní plán, strategie rozvoje atp.). Vyžádat od oprávněné osoby (servisní firmy pro OH města) a Teplárny České Budějovice návrh postupu zajištění využití SKO do r. 2023 v souladu s POH Jihočeského kraje. Posoudit a zvolit vhodný postup přípravy na ukončení skládkování SKO a jeho úpravy na tuhé alternativní palivo a energetické využití v Teplárně České Budějovice a připravit technickou a smluvní realizaci tohoto postupu. V první fázi vyhodnotit nejvhodnější možnost odklonu SKO od skládkování a jejich energetického využití studií proveditelnosti. V další fázi připravit projekčně a investičně a následně realizovat opatření pro využití SKO dle optimálního harmonogramu, který vyplyne z novely zákona o odpadech. |
| Potřebné zdroje pro realizaci | V rámci agendy vedení města |
| Harmonogram realizace | smluvní řešení do r. 2020, technická realizace do r. 2023 |
| Odpovědnost za realizaci (útvar obce) | Vedení města |
| Číslo a název opatření | 33. Intenzivní podpora vedení města |
| Příslušné cíle POH obce | 1, 2, 7, 9 |
| Technický popis | Město čekají významné změny systému OH, které vyžadují trvalou pozornost vedení města. Stanovit ve vedení obce osobu, která se bude osobně přímo angažovat v projektech rozvoje a řízení OH obce nebo vyčleňování rozpočtových prostředků pro rozvojové projekty a komunikaci a vzdělávání v OH, vyhodnocovat pokrok a zpravovat o něm orgány města. Kromě dalšího zvýšení separace využitelných složek a přesvědčení občanů k prohloubení zapojení do systému shromažďování odpadů je třeba hledat řešení, jakým způsobem bude nakládáno se směsnými komunálními odpady po roce 2023, kdy bude zamezeno jejich skládkování a je požadováno jejich energetické využití. Tento výhled je třeba s předstihem řešit v rámci dlouhodobého plánování rozvoje OH města. |
| Potřebné zdroje pro realizaci | Provozní agenda městského úřadu |
| Harmonogram realizace | Průběžně |
| Odpovědnost za realizaci (útvar obce) | Magistrát města České Budějovice |
| Číslo a název opatření | 34.Zajištění vysoké personální kapacity obce pro agendu OH |
| Příslušné cíle POH obce | 1, 2, 9 |
| Technický popis | Průběžné vzdělávání pracovníků OH (odborné školení, další vzdělávání v rozsahu alespoň 10 dní ročně na osobu s plným úvazkem v agendě OH města). Průběžné předávání zkušeností mezi pracovníky OH obce, umožňující vzájemnou zastupitelnost úředníků, aby byl čas na kvalitní školení a kontrolní činnosti a/nebo zajištění této podpory externě; zajisit v rozpočtu dostupnost využití externích specializovaných služeb (technické pomoci) pro zpracování přípravných studií a žádostí o granty a jejich administraci. Převaha proaktivního nad reaktivním způsobem výkonu agendy OH obce. |
| Potřebné zdroje pro realizaci | Školení, vzdělávání 60 tis. Kč/rok; technická pomoc v rozsahu podle povahy projektu, obecně cca 1% rozpočtu na OH obce. |
| Harmonogram realizace | Průběžně |
| Odpovědnost za realizaci (útvar obce) | Magistrát města České Budějovice |
| Číslo a název opatření | 41.Využití finančních podpor pro rozvoj OH obce |
| Příslušné cíle POH obce | 2. |
| Technický popis | Zajistit přípravu technických projektů a žádostí o finanční podporu z Operačního programu životní prostředí pro rozvojové záměry zakotvené v POH města, a to z nejbližších kol financování (tzv. "výzev") OPŽP |
| Potřebné zdroje pro realizaci | Obecně 6 - 10% realizačních nákladů (investic) akce, tyto náklady jsou z 85% způsobilé pro grant z OPŽP stejně jako samotné realizační náklady |
| Harmonogram realizace | 2016 - 2018 |
| Odpovědnost za realizaci (útvar obce) | Magistrát města České Budějovice |

## Kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl POHo zpracován

Aby bylo možno s POH obce účinně pracovat, je nutné, aby obec pravidelně vyhodnocovala stav plnění POH a využívala tohoto vyhodnocení pro řízení OH obce včetně přidělování personálních zdrojů a finančních prostředků na realizaci opatření potřebných pro rozvoj OH ve smyslu POH obce. Obec minimálně každoročně hodnotí indikátory plnění cílů plánu odpadového hospodářství obce a na vyžádání hodnocení poskytne orgánu státní správy.

Vyhodnocování POH obce se provádí na základě vyhodnocení plnění cílů s využitím indikátorů a porovnání jejich hodnoty s cílovými hodnotami.

V případě, že vyhodnocení POH bude indikovat významnou odchylku od plnění POH obce (zejména bude zřejmé, že se nedaří plnit cíle POH obce v potřebném rozsahu a/nebo daných termínech), je třeba reagovat posílením opatření POH obce nebo POH obce revidovat (avšak v rámci daném požadavky závazné části POH kraje).

Pokud se změní vnější podmínky, zejména dojde ke změně závazné části POH kraje nebo ke změně právní úpravy, která učiní některé části POH obce neaktuálními, provede obec změnu POH a předloží k vyjádření krajského úřadu.

Seznam zkratek

| OH | odpadové hospodářství |
| --- | --- |
| POH | plán odpadového hospodářství |
| POHo | plán odpadového hospodářství obce |
| JČK | Jihočeský kraj |
| KO | komunální odpad |
| SKO | směsný komunální odpad |
| NO | nebezpečné odpad |
| BRKO | biologicky rozložitelné komunální odpady |
| VOK | velkoobjemové kontejnery |
| VEEZ | vyřazená elektrická a elektronická zařízení |
| SD | sběrný dvůr |

Použité zdroje

Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem města č. 1/2015

Evidence odpadů města a oprávněných osob za roky 2011–2015

Hlášení města EKOKOMu za roky 2011 – 2015

Výpis z evidence odpadů ORP pro kód BN30

Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje (2015)

Provozní dokumentace OH města

Příloha č. 1: Tabulky

Seznam tabulek v členění podle Metodického návodu pro zpracování POH obcí

Tabulka č. 2a: Celková produkce odpadů (České Budějovice) za posledních 5 let.

Tabulka č. 2b: Zpětný odběr (České Budějovice) za posledních 5 let.

Tabulka č. 2c: Celková produkce bioodpadů podle způsobu shromažďování (České Budějovice) za posledních 5 let.

Tabulka č. 3: Měrná produkce odpadů (České Budějovice) za posledních 5 let.

Tabulka č. 5: Způsob nakládání s odpady (České Budějovice) v roce 2015.

Tabulka č. 6a: Množství komunálního odpadu (České Budějovice) předávaného k využití v roce 2015.

Tabulka č. 6b: Celkové množství odpadů (České Budějovice) předávaných k využití v roce 2015.

Tabulka č. 7: Účinnost separace využitelných složek ze SKO v roce 2015.

Tabulka č. 8: Způsoby shromažďování využitelných složek z komunálního odpadu v roce 2015.

Tabulka č. 9: Způsoby shromažďování odpadů v roce 2015.

Tabulky č. 10a - 10h: Frekvence výsypu odpadů

Tabulka č. 11: Vysypaný objem nádob, kontejnerů a pytlů u vybraných komodit v roce 2015.

Tabulka č. 12: Měrné ukazatele vybavenosti nádobami v roce 2015.

Tabulka č. 13: Mobilní sběr odpadů v obci České Budějovice v roce 2015.

Tabulka č. 14: Sběr a výkup odpadů v obci České Budějovice v roce 2015.

Tabulka č. 15: Významná zařízení k nakládání s komunálními odpady obce České Budějovice.

Tabulka č. 16: Dostupnost zařízení OH.

Tabulka č. 17: Náklady a příjmy na OH obce České Budějovice.

Tabulka č. 18: Porovnání OH obce (České Budějovice) se závaznou částí POH Jihočeského kraje.

Tabulka č. 2a: Celková produkce odpadů (České Budějovice) za posledních 5 let.

| Katalog. | Název druhu odpadu | Ka- | Produkce [t/rok] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo |  | teg. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Celková produkce všech odpadů (bez ZPOV) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 01 01 | Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) | O |  |  |  | 17,540 |  |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |  |  |  | 11,730 |  |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |  |  |  | 0,950 | 2,700 |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O | 158,550 | 134,815 | 139,700 | 150,340 | 150,853 |
| 16 01 07 | Olejové filtry | N | 0,024 |  |  | 0,450 | 0,499 |
| 16 01 14 | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | N |  |  |  | 0,370 |  |
| 17 01 01 | Beton | O |  | 1,560 |  |  |  |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |  | 4,760 |  |  |  |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | 23,140 | 0,640 | 0,120 | 2,720 |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O |  |  |  |  | 0,200 |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O | 2,657 | 0,262 | 1,356 | 0,899 | 0,361 |
| 17 04 02 | Hliník | O | 3,017 | 1,136 | 0,287 | 0,292 | 0,646 |
| 17 04 03 | Olovo | O | 0,115 | 0,019 | 0,117 | 0,007 | 0,026 |
| 17 04 04 | Zinek | O |  |  |  |  | 0,009 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 1,905 | 1,270 | 3,548 | 2,007 | 0,195 |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | 0,952 | 0,211 |  |  |  |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O | 0,866 | 0,148 | 0,783 | 0,646 | 3,288 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 22,880 |  |  |  |  |
| 17 06 03 | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N | 86,198 | 85,290 | 92,860 | 107,720 | 115,370 |
| 17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest | N | 218,257 | 233,000 | 210,400 | 201,160 | 242,940 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 4 874,650 | 4 906,280 | 5 049,480 | 5 974,020 | 5 606,050 |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | 4 418,361 | 3 964,106 | 4 636,003 | 3 779,531 | 5 422,154 |
| 20 01 02 | Sklo | O | 876,785 | 869,876 | 865,767 | 806,102 | 842,759 |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O | 74,830 | 77,100 | 159,570 | 248,770 | 283,900 |
| 20 01 13 | Rozpouštědla | N |  |  |  | 0,090 | 0,320 |
| 20 01 14 | Kyseliny | N |  | 0,210 | 0,564 | 0,300 |  |
| 20 01 17 | Fotochemikálie | N |  |  |  | 0,160 |  |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |  |  |  |  | 0,005 |
| 20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O | 0,129 | 0,354 | 0,869 | 2,345 | 1,811 |
| 20 01 26 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | N | 11,785 | 5,012 | 9,299 | 8,378 | 5,860 |
| 20 01 27 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | 83,299 | 85,444 | 76,139 | 68,252 | 93,815 |
| 20 01 32 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | N |  |  |  |  |  |
| 20 01 33 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N | 8,155 | 3,884 | 1,833 | 0,744 | 28,172 |
| 20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O | 10,665 | 24,638 | 24,638 | 17,813 | 19,005 |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | O | 941,890 | 555,315 | 708,020 | 883,777 | 1 341,706 |
| 20 01 39 | Plasty | O | 853,310 | 973,268 | 981,216 | 901,825 | 998,168 |
| 20 01 40 | Kovy | O | 5 590,375 | 1 736,855 | 1 732,694 | 1 158,097 | 3 707,868 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 1 260,370 | 1 591,463 | 1 550,240 | 2 551,193 | 2 733,309 |
| 20 02 02 | Zemina a kameny | O |  |  |  | 4,020 |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 17 965,294 | 17 825,514 | 17 288,105 | 16 649,864 | 16 648,232 |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | 659,950 | 540,720 | 838,400 | 1 049,140 | 1 104,500 |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O | 2 385,200 | 2 181,760 | 1 954,950 | 1 788,280 | 1 551,090 |
| 2. Celkové odpadní materiálové toky bez ZPOV |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem; z toho |  |  | 40 537,366 | 35 804,910 | 36 326,958 | 36 389,532 | 40 905,811 |
| Kategorie O |  |  | 40 129,648 | 35 392,070 | 35 935,863 | 35 989,228 | 40 416,131 |
| Kategorie N |  |  | 407,718 | 412,840 | 391,095 | 400,304 | 489,680 |
| Podskupina 15 01 |  |  |  |  |  | 11,730 |  |
| Skupina 17 (mimo 17 04) |  |  | 5 225,125 | 5 231,530 | 5 352,860 | 6 285,620 | 5 964,560 |
| Podskupina 17 04 |  |  | 9,512 | 3,046 | 6,091 | 3,851 | 4,525 |
| Skupina 20 celkem |  |  | 35 144,155 | 30 435,519 | 30 828,307 | 29 918,681 | 34 782,674 |
| Skupina 20 kategorie N |  |  | 103,239 | 94,550 | 87,835 | 77,924 | 128,171 |
| Komunální 15 01 a 20 |  |  | 35 144,155 | 30 435,519 | 30 828,307 | 29 930,411 | 34 782,674 |
| Papír 15 01 01, 20 01 01 |  |  | 4 418,361 | 3 964,106 | 4 636,003 | 3 779,531 | 5 422,154 |
| Plasty 15 01 02, 20 01 39 |  |  | 853,310 | 973,268 | 981,216 | 901,825 | 998,168 |
| Kovy 15 01 04, 20 01 40 |  |  | 5 590,375 | 1 736,855 | 1 732,694 | 1 158,097 | 3 707,868 |
| Textilie 20 01 10, 20 01 11 |  |  | 74,830 | 77,100 | 159,570 | 248,770 | 283,900 |
| Tříděný bioodpad 20 02 01, 20 01 08 |  |  | 1 260,370 | 1 591,463 | 1 550,240 | 2 551,193 | 2 733,309 |
| Odpady se Hg nebo CFC 20 01 21, 20 01 23 |  |  |  |  |  |  | 0,005 |
| Oleje a tuky 20 01 25, 20 01 26 |  |  | 11,914 | 5,366 | 10,168 | 10,723 | 7,671 |
| Baterie a akumulátory 20 01 33, 20 01 34 |  |  | 11,913 | 3,884 | 1,833 | 0,744 | 28,172 |
| Elektrozařízení 20 01 35, 20 01 36 |  |  | 10,665 | 24,638 | 24,638 | 17,813 | 19,005 |

Tabulka č. 2b: Zpětný odběr (České Budějovice) za posledních 5 let.

| Katalog. | Název druhu odpadu | Ka- | Produkce [t/rok] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo |  | teg. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Zpětný odběr výrobků (ZPOV) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | N | 217,266 | 165,600 | 151,600 | 139,320 | 153,240 |
| 20 01 35 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | N | 372,962 | 357,517 | 328,375 | 320,776 | 359,853 |
| 2. Celkové odpadní materiálové toky (včetně ZPOV) |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem; z toho |  |  | 33 133,846 | 32 493,793 | 32 296,590 | 33 779,146 | 34 145,679 |
| Kategorie O |  |  | 32 135,900 | 31 557,836 | 31 425,520 | 32 918,746 | 33 168,925 |
| Kategorie N |  |  | 997,946 | 935,957 | 871,070 | 860,400 | 976,754 |
| Podskupina 15 01 |  |  |  |  |  | 11,730 |  |
| Skupina 17 (mimo 17 04) |  |  | 5 225,125 | 5 231,530 | 5 352,860 | 6 285,620 | 5 964,560 |
| Podskupina 17 04 |  |  | 9,512 | 3,046 | 6,091 | 3,851 | 4,525 |
| Skupina 20 celkem |  |  | 27 740,635 | 27 124,402 | 26 797,939 | 27 308,295 | 28 022,542 |
| Skupina 20 kategorie N |  |  | 693,467 | 617,667 | 567,810 | 538,020 | 615,245 |
| Komunální 15 01 a 20 |  |  | 27 740,635 | 27 124,402 | 26 797,939 | 27 320,025 | 28 022,542 |
| Papír 15 01 01, 20 01 01 |  |  | 1 691,168 | 1 669,817 | 1 665,605 | 1 585,533 | 1 599,184 |
| Plasty 15 01 02, 20 01 39 |  |  | 838,350 | 897,501 | 905,449 | 884,617 | 947,178 |
| Sklo 15 01 07, 20 01 02 |  |  | 849,060 | 869,553 | 865,444 | 805,987 | 842,505 |
| Kovy 15 01 04, 20 01 40 |  |  | 380,927 | 297,638 | 293,477 | 316,749 | 353,882 |
| Textilie 20 01 10, 20 01 11 |  |  | 74,830 | 77,100 | 159,570 | 248,770 | 283,900 |
| Tříděný bioodpad 20 02 01, 20 01 08 |  |  | 1 260,370 | 1 591,463 | 1 550,240 | 2 551,193 | 2 733,309 |
| Odpady se Hg nebo CFC 20 01 21, 20 01 23 |  |  | 217,266 | 165,600 | 151,600 | 139,320 | 153,240 |
| Oleje a tuky 20 01 25, 20 01 26 |  |  | 11,914 | 5,366 | 10,168 | 10,723 | 7,671 |
| Baterie a akumulátory 20 01 33, 20 01 34 |  |  | 8,155 | 3,884 | 1,833 | 0,744 | 2,308 |
| Elektrozařízení 20 01 35, 20 01 36 |  |  | 372,962 | 357,517 | 328,375 | 320,776 | 359,853 |

Tabulka č. 2c: Celková produkce bioodpadů podle způsobu shromažďování (České Budějovice) za posledních 5 let.

| Katalog. | Název druhu odpadu | Ka- | Produkce [t/rok] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo |  | teg. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Celková produkce tříděných bioodpadů (20 02 01, 20 01 08) podle způsobu shromažďování |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem; z toho |  |  | 1 260,370 | 1 591,463 | 1 550,240 | 2 551,193 | 2 733,309 |
| – od občanů na sběrném dvoře |  |  | 1 260,37 | 1 575,78 | 1 156,46 | 1 207,51 | 529,30 |
| – z rodinných domů |  |  |  | 15,69 | 393,78 | 1 343,68 | 2 204,01 |

Poznámka: Bioodpady byly v letech 2011 až 2014 evidovány pod číslem 02 01 03. Pro zpřesnění bilance nakládání s odpady byly přeřazeny pod číslo 20 02 01. Údaje o množství bioodpadů z údržby zeleně nejsou k dispozici.

Tabulka č. 3: Měrná produkce odpadů (České Budějovice) za posledních 5 let.

| Katalog. | Název druhu odpadu | Ka- | Měrná produkce [kg/obyv.] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo |  | teg. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Celková měrná produkce všech odpadů (bez ZPOV) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 01 01 | Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) | O |  |  |  | 0,188 |  |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |  |  |  | 0,126 |  |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |  |  |  | 0,010 | 0,029 |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O | 1,693 | 1,440 | 1,495 | 1,612 | 1,617 |
| 16 01 07 | Olejové filtry | N | 0,000 |  |  | 0,005 | 0,005 |
| 16 01 14 | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | N |  |  |  | 0,004 |  |
| 17 01 01 | Beton | O |  | 0,017 |  |  |  |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O |  | 0,051 |  |  |  |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | 0,247 | 0,007 | 0,001 | 0,029 |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O |  |  |  |  | 0,002 |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O | 0,028 | 0,003 | 0,015 | 0,010 | 0,004 |
| 17 04 02 | Hliník | O | 0,032 | 0,012 | 0,003 | 0,003 | 0,007 |
| 17 04 03 | Olovo | O | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
| 17 04 04 | Zinek | O |  |  |  |  | 0,000 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 0,020 | 0,014 | 0,038 | 0,022 | 0,002 |
| 17 04 07 | Směsné kovy | O | 0,010 | 0,002 |  |  |  |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O | 0,009 | 0,002 | 0,008 | 0,007 | 0,035 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 0,244 |  |  |  |  |
| 17 06 03 | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N | 0,921 | 0,911 | 0,994 | 1,155 | 1,237 |
| 17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest | N | 2,331 | 2,489 | 2,251 | 2,157 | 2,604 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 52,058 | 52,406 | 54,024 | 64,062 | 60,096 |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | 47,185 | 42,343 | 49,600 | 40,530 | 58,125 |
| 20 01 02 | Sklo | O | 9,363 | 9,292 | 9,263 | 8,644 | 9,034 |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O | 0,799 | 0,824 | 1,707 | 2,668 | 3,043 |
| 20 01 13 | Rozpouštědla | N |  |  |  | 0,001 | 0,003 |
| 20 01 14 | Kyseliny | N |  | 0,002 | 0,006 | 0,003 |  |
| 20 01 17 | Fotochemikálie | N |  |  |  | 0,002 |  |
| 20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O | 0,001 | 0,004 | 0,009 | 0,025 | 0,019 |
| 20 01 26 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | N | 0,126 | 0,054 | 0,099 | 0,090 | 0,063 |
| 20 01 27 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | 0,890 | 0,913 | 0,815 | 0,732 | 1,006 |
| 20 01 33 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N | 0,087 | 0,041 | 0,020 | 0,008 | 0,302 |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | O | 10,059 | 5,932 | 7,575 | 9,477 | 14,383 |
| 20 01 39 | Plasty | O | 9,113 | 10,396 | 10,498 | 9,671 | 10,700 |
| 20 01 40 | Kovy | O | 59,701 | 18,552 | 18,538 | 12,419 | 39,748 |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | 13,460 | 16,999 | 16,586 | 27,358 | 29,301 |
| 20 02 02 | Zemina a kameny | O |  |  |  | 0,043 |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 191,857 | 190,403 | 184,965 | 178,545 | 178,466 |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | 7,048 | 5,776 | 8,970 | 11,250 | 11,840 |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O | 25,472 | 23,304 | 20,916 | 19,177 | 16,627 |
| 2. Celkové měrné odpadní materiálové toky bez ZPOV |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem; z toho |  |  | 432,911 | 382,449 | 388,661 | 390,224 | 438,504 |
| Kategorie O |  |  | 428,557 | 378,040 | 384,476 | 385,931 | 433,254 |
| Kategorie N |  |  | 4,354 | 4,410 | 4,184 | 4,293 | 5,249 |
| Podskupina 15 01 |  |  |  |  |  | 0,126 |  |
| Skupina 17 (mimo 17 04) |  |  | 55,801 | 55,880 | 57,270 | 67,404 | 63,939 |
| Podskupina 17 04 |  |  | 0,102 | 0,033 | 0,065 | 0,041 | 0,049 |
| Skupina 20 celkem |  |  | 375,315 | 325,096 | 329,831 | 320,833 | 372,865 |
| Skupina 20 kategorie N |  |  | 1,103 | 1,010 | 0,940 | 0,836 | 1,374 |
| Komunální 15 01 a 20 |  |  | 375,315 | 325,096 | 329,831 | 320,959 | 372,865 |
| Papír 15 01 01, 20 01 01 |  |  | 47,185 | 42,343 | 49,600 | 40,530 | 58,125 |
| Plasty 15 01 02, 20 01 39 |  |  | 9,113 | 10,396 | 10,498 | 9,671 | 10,700 |
| Sklo 15 01 07, 20 01 02 |  |  | 9,363 | 9,292 | 9,263 | 8,644 | 9,034 |
| Kovy 15 01 04, 20 01 40 |  |  | 59,701 | 18,552 | 18,538 | 12,419 | 39,748 |
| Textilie 20 01 10, 20 01 11 |  |  | 0,799 | 0,824 | 1,707 | 2,668 | 3,043 |
| Tříděný bioodpad 20 02 01, 20 01 08 |  |  | 13,460 | 16,999 | 16,586 | 27,358 | 29,301 |
| Odpady se Hg nebo CFC 20 01 21, 20 01 23 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| Oleje a tuky 20 01 25, 20 01 26 |  |  | 0,127 | 0,057 | 0,109 | 0,115 | 0,082 |
| Baterie a akumulátory 20 01 33, 20 01 34 |  |  | 0,127 | 0,041 | 0,020 | 0,008 | 0,302 |
| Elektrozařízení 20 01 35, 20 01 36 |  |  | 0,114 | 0,263 | 0,264 | 0,191 | 0,204 |
| 3. Měrná produkce zpětného odběru výrobků (ZPOV) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | N | 2,320 | 1,769 | 1,622 | 1,494 | 1,643 |
| 20 01 35 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | N | 3,983 | 3,819 | 3,513 | 3,440 | 3,858 |
| 4. Celkové měrné odpadní materiálové toky (včetně ZPOV) |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem; z toho |  |  | 439,214 | 388,037 | 393,796 | 395,158 | 444,004 |
| Kategorie O |  |  | 428,557 | 378,040 | 384,476 | 385,931 | 433,254 |
| Kategorie N |  |  | 10,657 | 9,997 | 9,320 | 9,227 | 10,750 |
| Podskupina 15 01 |  |  |  |  |  | 0,126 |  |
| Skupina 17 (mimo 17 04) |  |  | 55,801 | 55,880 | 57,270 | 67,404 | 63,939 |
| Podskupina 17 04 |  |  | 0,102 | 0,033 | 0,065 | 0,041 | 0,049 |
| Skupina 20 celkem |  |  | 381,619 | 330,684 | 334,966 | 325,767 | 378,365 |
| Skupina 20 kategorie N |  |  | 7,406 | 6,598 | 6,075 | 5,769 | 6,874 |
| Komunální 15 01 a 20 |  |  | 381,619 | 330,684 | 334,966 | 325,893 | 378,365 |
| Papír 15 01 01, 20 01 01 |  |  | 47,185 | 42,343 | 49,600 | 40,530 | 58,125 |
| Plasty 15 01 02, 20 01 39 |  |  | 9,113 | 10,396 | 10,498 | 9,671 | 10,700 |
| Sklo 15 01 07, 20 01 02 |  |  | 9,363 | 9,292 | 9,263 | 8,644 | 9,034 |
| Kovy 15 01 04, 20 01 40 |  |  | 59,701 | 18,552 | 18,538 | 12,419 | 39,748 |
| Textilie 20 01 10, 20 01 11 |  |  | 0,799 | 0,824 | 1,707 | 2,668 | 3,043 |
| Tříděný bioodpad 20 02 01, 20 01 08 |  |  | 13,460 | 16,999 | 16,586 | 27,358 | 29,301 |
| Odpady se Hg nebo CFC 20 01 21, 20 01 23 |  |  | 2,320 | 1,769 | 1,622 | 1,494 | 1,643 |
| Oleje a tuky 20 01 25, 20 01 26 |  |  | 0,127 | 0,057 | 0,109 | 0,115 | 0,082 |
| Baterie a akumulátory 20 01 33, 20 01 34 |  |  | 0,127 | 0,041 | 0,020 | 0,008 | 0,302 |
| Elektrozařízení 20 01 35, 20 01 36 |  |  | 4,097 | 4,082 | 3,777 | 3,631 | 4,061 |
| 5. Celková měrná produkce tříděných bioodpadů (20 02 01, 20 01 08) podle způsobu shromažďování |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem; z toho |  |  | 13,460 | 16,999 | 16,586 | 27,358 | 29,301 |
| – z veřejné zeleně |  |  |  |  |  |  |  |
| – od občanů na sběrném dvoře |  |  | 13,46 | 16,83 | 12,37 | 12,95 | 5,67 |
| – ze sídlištní zástavby |  |  |  |  |  |  |  |
| – z rodinných domů |  |  |  | 0,17 | 4,21 | 14,41 | 23,63 |

Tabulka č. 4: Identifikace hlavních druhů NO (České Budějovice) v roce 2015.

| Poř. | Katalog. číslo | Název druhu odpadu | Produkce [t/rok] | Způsob sběru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 01 35 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | 359,853 | 3, 2 |
| 3 | 17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest | 242,940 | 2 |
| 4 | 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | 153,240 | 2 |
| 5 | 17 06 03 | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | 115,370 | 2 |
| 6 | 20 01 27 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 93,815 | 2 |
| 2 | 20 01 33 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | 28,172 | 3 |
| 7 | 20 01 26 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | 5,860 | 2 |
| 8 | 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 2,700 | 2 |
| 9 | 16 01 07 | Olejové filtry | 0,499 | 2 |
| 10 | 20 01 13 | Rozpouštědla | 0,320 | 2 |
| 11 | 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | 0,005 | 2 |

Způsoby sběru: 1 mobilní sběr, 2 sběrný dvůr, 3 vystavené nádoby, 4 síť servisů a prodejen, 5 jiné.

Tabulka č. 5: Způsob nakládání s odpady (České Budějovice) v roce 2015.

| Katalog. | Název druhu odpadu | Ka- | Kódy R |  | Kódy D |  | Kódy N (bez 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |  |  | D1 | 2,700 |  |  |
| 16 01 03 | Pneumatiky | O | R5 | 150,853 |  |  |  |  |
| 16 01 07 | Olejové filtry | N | R1 | 0,499 |  |  |  |  |
| 17 02 01 | Dřevo | O | R3 | 0,200 |  |  |  |  |
| 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz | O | R4 | 0,361 |  |  |  |  |
| 17 04 02 | Hliník | O | R4 | 0,646 |  |  |  |  |
| 17 04 03 | Olovo | O | R4 | 0,026 |  |  |  |  |
| 17 04 04 | Zinek | O | R4 | 0,009 |  |  |  |  |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | R4 | 0,195 |  |  |  |  |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O | R4 | 3,288 |  |  |  |  |
| 17 06 03 | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | N |  |  | D1 | 115,370 |  |  |
| 17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest | N |  |  | D1 | 242,940 |  |  |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O |  |  |  |  | N12 | 5 606,050 |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | R3 | 5 422,154 |  |  |  |  |
| 20 01 02 | Sklo | O | R5 | 842,759 |  |  |  |  |
| 20 01 11 | Textilní materiály | O | R5 | 283,900 |  |  |  |  |
| 20 01 13 | Rozpouštědla | N | R1 | 0,320 |  |  |  |  |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | R5 | 0,005 |  |  |  |  |
| 20 01 23 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | N | R4 | 153,240 |  |  |  |  |
| 20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O | R3 | 1,811 |  |  |  |  |
| 20 01 26 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | N | R1 | 5,860 |  |  |  |  |
| 20 01 27 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | N | R1 | 93,815 |  |  |  |  |
| 20 01 33 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | N | R4 | 28,172 |  |  |  |  |
| 20 01 35 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | N | R4 | 359,853 |  |  |  |  |
| 20 01 36 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O | R4 | 19,005 |  |  |  |  |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | O | R3 | 1 341,706 |  |  |  |  |
| 20 01 39 | Plasty | O | R5 | 998,168 |  |  |  |  |
| 20 01 40 | Kovy | O | R4 | 3 707,868 |  |  |  |  |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | R3 | 2 733,309 |  |  |  |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |  |  | D1 | 16 648,232 |  |  |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O |  |  | D1 | 1 104,500 |  |  |
| 20 03 07 | Objemný odpad | O |  |  | D1 | 1 551,090 |  |  |
| Celkem |  |  |  | 16 148,022 |  | 19 664,832 |  | 5 606,050 |

Tabulka č. 6a: Množství komunálního odpadu (České Budějovice) předávaného k využití v roce 2015.

| Název druhu odpadu | Využití [t] |
| --- | --- |
| Směsný komunální odpad 20 03 01 | 0,000 |
| Papír 15 01 01, 20 01 01 | 5 422,154 |
| Plasty 15 01 02, 20 01 39 | 998,168 |
| Sklo 15 01 07, 20 01 02 | 842,759 |
| Kovy 15 01 04, 20 01 40 | 3 707,868 |
| Nápojový karton 15 01 05 | 0,000 |
| Textilie 20 01 10, 20 01 11 | 283,900 |
| Bioodpady (20 02 01, 20 01 08), z toho: | 2 733,309 |
| – z veřejné zeleně | 0,000 |
| – od občanů na sběrném dvoře | 529,300 |
| – ze sídlištní zástavby | 0,000 |
| – z rodinných domů | 2 204,009 |
| Skupina 20 kategorie N | 641,264 |
| Zdroje světla 20 01 21 | 0,005 |
| Ledničky 20 01 23 | 153,240 |
| Baterie a akumulátory 20 01 33, 20 01 34 | 28,172 |
| Elektrozařízení 20 01 35, 20 01 36 | 378,858 |
| Dřevo 20 01 38 | 1 341,706 |
| Jedlý olej a tuk | 1,811 |
| Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | 5,860 |
| Barvy a lepidla 20 01 27 | 93,815 |
| Rozpouštědla 20 01 13 | 0,320 |
| Celkové množství využitých komunálních odpadů | 15 991,945 |
| – z toho BRKO | 9 711,452 |

Tabulka č. 6b: Celkové množství odpadů (České Budějovice) předávaných k využití v roce 2015.

| Název druhu odpadu | Využití [t] |
| --- | --- |
| Komunální odpady | 15 991,945 |
| Stavební (skup. 17 bez 17 04) | 5 606,250 |
| Kovy (podskupina 17 04) | 4,525 |
| Celkové množství využitých odpadů | 21 602,720 |

Tabulka č. 7: Účinnost separace využitelných složek ze SKO v roce 2015.

| Druh vytříděného odpadu | Potenciál produkce*) [t/rok] | Shromáždě- né množství [t/rok] | Účinnost separace ze SKO [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| Papír (15 01 01, 20 01 01) | 5 977,127 | 5 422,154 | 91 |
| Plasty 15 01 02, 20 01 39 | 4 287,207 | 998,168 | 23 |
| Sklo 15 01 07, 20 01 02 | 2 368,036 | 842,759 | 36 |
| Kovy 15 01 04, 20 01 40 | 486,115 | 3 707,868 | 100 |
| Textilie 20 01 10, 20 01 11 | 1 055,180 | 283,900 | 27 |
| Bioodpady (20 02 01, 20 01 08), z toho: | 4 660,303 | 630,397 | 14 |
| – z veřejné zeleně |  | 0,000 |  |
| – od občanů na sběrném dvoře |  | 79,395 |  |
| – ze sídlištní zástavby |  | 0,000 |  |
| – z rodinných domů |  | 551,002 |  |
| Skupina 20 kategorie N | 110,404 | 128,171 | 100 |
| Spalitelný odpad (pro dopočet BRKO) | 3 260,539 |  |  |
| Zbytek 0–40 mm (pro dopočet BRKO) | 3 296,240 |  |  |
| Celkem |  | 12 013,418 |  |
| – z toho BRKO | 16 167,774 | 6 265,476 | 39 |

Tabulka č. 8: Způsoby shromažďování využitelných složek z komunálního odpadu v roce 2015.

| Druh vytříděného odpadu | Způsob shromažďování | Shromáždě- né množství [t/rok] | Způsob shromažď. v % z celku |
| --- | --- | --- | --- |
| Papír 15 01 01, 20 01 01 | Nádoby | 1 367,000 | 25 |
|  | Pytle |  |  |
|  | Sběrný dvůr | 232,000 | 4 |
|  | Mobilní svoz |  |  |
|  | Výkupny | 3 822,000 | 70 |
| Plasty 15 01 02, 20 01 39 | Nádoby | 550,000 | 55 |
|  | Pytle |  |  |
|  | Sběrný dvůr | 398,000 | 40 |
|  | Mobilní svoz |  |  |
|  | Výkupny | 51,000 | 5 |
| Sklo 15 01 07, 20 01 02 | Nádoby | 719,000 | 85 |
|  | Pytle |  |  |
|  | Sběrný dvůr | 123,000 | 15 |
|  | Mobilní svoz |  |  |
|  | <jiné> (uveďte) |  |  |
| Kovy 15 01 04, 20 01 40 | Nádoby | 175,000 | 5 |
|  | Pytle |  |  |
|  | Sběrný dvůr | 178,082 | 5 |
|  | Mobilní svoz | 0,800 | 0 |
|  | Výkupny | 3 353,000 | 90 |
| Nápojový karton 15 01 05 | Nádoby |  |  |
|  | Pytle |  |  |
|  | Sběrný dvůr |  |  |
|  | Mobilní svoz |  |  |
|  | <jiné> (uveďte) |  |  |
| Textilie 20 01 10, 20 01 11 | Nádoby | 156,500 | 55 |
|  | Pytle |  |  |
|  | Sběrný dvůr | 127,500 | 45 |
|  | Mobilní svoz |  |  |
|  | <jiné> (uveďte) |  |  |
| Bioodpady (20 02 01, 20 01 08) bez veřejné zeleně, z toho: |  | 2 733,309 | 100 |
| – od občanů na sběr. dvoře a mobil. svoz (zahrad. odp. od občanů) | Sběrný dvůr | 529,300 | 19 |
|  | Mobilní svoz |  |  |
| – nádobový a pytlový sběr z rodin. domů (vč. zahrad. odp.) | Nádoby | 2 204,009 | 81 |
|  | Pytle |  |  |
| – nádobový sběr v sídlištní zástavbě | Nádoby |  |  |
| Skupina 20 kategorie N | Nádoby | 209,483 | 33 |
|  | Pytle |  |  |
|  | Sběrný dvůr | 405,762 | 63 |
|  | Mobilní svoz |  |  |
|  | Výkupny | 26,000 | 4 |
| Celkem |  | 14 627,436 |  |

Tabulka č. 9: Způsoby shromažďování odpadů v roce 2015.

| Objemy [l] | 30 | 70 | 110 | 120 | 240 | 660 | 1 100 | 1 500 | 2 500 | Celkem |  | Na obyv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh nádoby | Vystavených nádob nebo pytlů za rok [kusy] |  |  |  |  |  |  |  |  | [m3] | [l] |  |
| nádoby/kontejnery na směsný KO | 1 459 | 557 | 9 508 | 3 926 | 341 |  | 1 835 |  |  | 3 700,1 |  | 40 |
| nádoby/kontejnery na papír |  |  |  |  |  |  |  | 254 | 186 | 846,0 |  | 9 |
| nádoby/kontejnery na plast (včetně PET) |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 362 | 929,0 |  | 10 |
| nádoby/kontejnery na sklo směsné |  |  |  |  |  |  |  | 282 |  | 423,0 |  | 5 |
| nádoby/kontejnery na sklo bílé |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 18,0 |  | 0 |
| nádoby/kontejnery na kovy |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 21 | 55,5 |  | 1 |
| nádoby/kontejnery na textil |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 127,5 |  | 1 |
| nádoby/kontejnery na bioodpady |  |  |  |  | 6 694 | 8 |  |  |  | 1 611,8 |  | 17 |
| nádoby na elektroodpad (červené kontej.) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 107,5 |  | 1 |
| nádoby na tuky a oleje |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 7,2 |  | 0 |

Tabulka č. 10f: Frekvence výsypu nápojového kartonu

(vynechána)

Tabulka č. 11: Vysypaný objem nádob, kontejnerů a pytlů u vybraných komodit v roce 2015.

| Komodita | Celkem [m3] | l/obyv. |
| --- | --- | --- |
| směsný komunální odpad | 259 653,4 | 2 783 |
| papír | 89 671,3 | 961 |
| plast (směsný, včetně PET) | 49 127,5 | 527 |
| sklo směsné | 5 175,4 | 55 |
| sklo bílé | 216,0 | 2 |
| kovy | 666,0 | 7 |
| bioodpady | 58 026,2 | 622 |

Tabulka č. 12: Měrné ukazatele vybavenosti nádobami v roce 2015.

| Ukazatel | Počet nádob/ /hnízd [ks] | Počet obyv. na jednotku |
| --- | --- | --- |
| Obyv. na 1 separační hnízdo — nádobový separ. sběr *) | 400 | 233 |
| Obyv. na 1 nádobu na papír | 440 | 212 |
| Obyv. na 1 nádobu na plast | 378 | 247 |
| Obyv. na 1 nádobu na sklo (bílé + směsné) | 294 | 317 |
| Obyv. na 1 nádobu na kovy | 23 | 4 056 |
| Obyv. na 1 nádobu na textil | 51 | 1 829 |
| Obyv. na 1 nádobu na bioodpady | 6 702 | 14 |
| Obyv. na 1 nádobu na elektroodpad | 43 | 2 169 |
| Obyv. na 1 nádobu na tuky a oleje | 40 | 2 332 |

*) Místo s umístěním jedné nebo více nádob/kontejnerů na separovaný sběr (separační hnízdo nebo i jednotlivá nádoba), mimo sběrné dvory, mimo budovy úřadů a firem.

Tabulka č. 13: Mobilní sběr odpadů v obci České Budějovice v roce 2015.

| Ukazatel | Objemné odpady | Nebezpečné odpady | Stavební odpady | Bioodpady | Elektro- odpady |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet stanovišť nádob/mob. sběren v obci | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| Obyv. na 1 stanoviště nádob/mob. sběren v obci | 4 240 | 4 240 | 4 240 |  | 4 240 |
| Počet přistavení nádob/mob. sběren na stanoviště za rok | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Tabulka č. 14: Sběr a výkup odpadů v obci České Budějovice v roce 2015.

| Ukazatel | Počet | Obyv. / zařízení |
| --- | --- | --- |
| Počet sběrných dvorů /stálých sběrných míst v obci | 4 | 23 321 |
| Počet výkupen druhotných surovin v obci | 39 | 2 392 |

Tabulka č. 15: Významná zařízení k nakládání s komunálními odpady obce České Budějovice.

| Název zařízení / / Majitel zařízení | Druh zařízení | Kapacita zařízení [t/rok] | Provozovatel | Místo provozu (nakládání) | Kódy zpracovávaných odpadů (odpady od obce) | Souhlas k provozování do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sběrný dvůr Dolní | sběrný dvůr | Nestanoveno | FCC České Budějovice, s.r.o. | České Budějovice | objemný odpad, bioodpady, nebezpečný odpad, elektrozařízení, stavební odpady, obalové odpady | Nestanoveno |
| Sběrný dvůr Plynárenská | sběrný dvůr | Nestanoveno | FCC České Budějovice, s.r.o. | České Budějovice | objemný odpad, bioodpady, nebezpečný odpad, elektrozařízení, stavební odpady, obalové odpady | Nestanoveno |
| Sběrný dvůr Švábův Hrádek | sběrný dvůr | Nestanoveno | FCC České Budějovice, s.r.o. | České Budějovice | objemný odpad, bioodpady, nebezpečný odpad, elektrozařízení, stavební odpady, obalové odpady | Nestanoveno |
| Sklad NO České Budějovice | sklad NO | Nestanoveno | FCC České Budějovice, s.r.o. | České Budějovice | nebezpečné odpady | Nestanoveno |
| Mobilní svoz a výkup ČB |  | Nestanoveno | FCC České Budějovice, s.r.o. | České Budějovice | objemný odpad, bioodpady, nebezpečný odpad, elektrozařízení, stavební odpady, obalové odpady | Nestanoveno |
| Hala Lišov | třídicí linka | Nestanoveno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Lišov | 200101, 150101, 200139,150102 | Nestanoveno |
| Skládka Lišov | skládka odpadů | Nestanoveno | FCC České Budějovice, s.r.o. | Lišov | 200301, 200307, 170904 | Nestanoveno |
| Překládací stanice | překládací stanice odpadů | Nestanoveno | FCC Česká republika, s.r.o. | Lišov | 200301,200307, 150106,150203,070213,200139,200203,170604,200111,200110,170203 | Nestanoveno |
| Shromaždiště odpadů Čtyři Dvory | dočasné shromaždiště | Nestanoveno | FCC České Budějovice, s.r.o. | České Budějovice | 200301, 200307, 200201, 200101, 200138, 200139 | Nestanoveno |
| Kompostárna DIWENDYS, s.r.o. | kompostárna | Nestanoveno | DIWENDYS, s.r.o. | České Budějovice | 200201 | Nestanoveno |
| Skládka RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o. | skládka NO | Nestanoveno | RUMPOLD 01 - Vodňany s.r.o. | Vodňany | 170603, 070605 | Nestanoveno |

Tabulka č. 16: Dostupnost zařízení OH.

| Zařízení | Jednotka | Hodnota | Název zařízení / Majitel zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Skládka na katastru obce | ano/ne | Ne | Skládka odpadů Lišov, FCC České Budějovice, s.r.o. |
| Skládka vzdálenost od centra | km | 12 |  |
| Třídící linka papír, plasty na katastru obce | ano/ne | Ne | Třídicí linka na plasty a papír Lišov, FCC České Budějovice, s.r.o. |
| Třídící linka vzdálenost od centra | km | 12 |  |
| Třídící linka sklo na katastru obce | ano/ne | Ne | Třídicí linka Dubno, AMT s.r.o. Příbram |
| Třídící linka vzdálenost od centra | km | 103 |  |
| Kompostárna na katastru obce | ano/ne | Ano | Kompostárna DIWENDYS, s.r.o. |
| Kompostárna vzdálenost od centra | km |  |  |
| Bioplynová stanice KO na katastru obce | ano/ne | Ne |  |
| Bioplynová stanice vzdálenost od centra | km |  |  |
| Překládací stanice KO na katastru obce | ano/ne | Ne | Překládací stanice na skládce odpadů Lišov, FCC České Budějovice, s.r.o. |
| Překládací stanice vzdálenost od centra | km | 12 |  |
| ZEVO KO na katastru obce | ano/ne | Ne | ZEVO Chotíkov, Plzeňská Teplárenská a.s. |
| ZEVO KO vzdálenost od centra | km | 147 |  |

Tabulka č. 17: Náklady a příjmy na OH obce České Budějovice.

| Č. pol. | Položka | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Kč] |  |  |  |  |
| Náklady |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Směsný komunální odpad | 48 476 305 | 48 476 303 | 48 476 305 | 48 476 305 | 48 476 305 |
|  | Oddělený sběr | 12 464 077 | 13 276 637 | 13 526 718 | 13 513 591 | 13 656 164 |
| 2 | papír | 4 905 485 | 5 196 457 | 5 228 549 | 5 223 881 | 5 246 443 |
| 3 | plasty | 6 267 922 | 6 757 428 | 6 938 424 | 6 956 842 | 7 065 582 |
| 4 | sklo | 1 290 670 | 1 322 753 | 1 359 745 | 1 332 868 | 1 344 139 |
| 5 | Bioodpady | 0 | 0 | 767 813 | 2 585 891 | 3 727 614 |
| 6 | Údržba zeleně | 0 | 0 | 5 055 818 | 5 347 884 | 4 483 008 |
| 7 | Koše | 4 553 220 | 4 738 109 | 4 883 988 | 5 225 866 | 5 542 077 |
| 8 | Úklid prostranství - zimní a letní údržba komunikací, úklid | 0 | 0 | 28 810 929 | 21 608 779 | 19 651 087 |
| 9 | Černé skládky | 1 030 730 | 955 912 | 1 192 494 | 967 004 | 1 075 852 |
| 10 | Mobilní sběrné dvory | 273 356 | 167 109 | 223 922 | 136 116 | 144 233 |
| 11 | Propagace |  |  |  |  |  |
| 12 | Sběrné dvory | 19 574 234 | 19 043 062 | 18 754 864 | 20 449 724 | 20 329 639 |
| 13 | Celkem | 86 371 922 | 86 657 132 | 121 692 850 | 118 311 160 | 117 085 979 |
| Příjmy |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Poplatky od občanů či místní poplatky | 45 039 000 | 43 932 000 | 58 083 000 | 62 787 000 | 63 327 000 |
| 17 | Poplatky od původců odpadů zapojených do systému obce (živnostníci) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Poplatky od rekreantů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Příjem z prodeje druhotných surovin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Platby od autorizované obalové společnosti | 6 732 120 | 5 880 220 | 5 780 755 | 6 040 952 | 6 923 913 |
| 16 | Platby od ostatních kolektivních systémů | 446 127 | 745 533 | 957 822 | 846 947 | 806 529 |
| 17 | Celkem | 52 217 247 | 50 557 753 | 64 821 577 | 69 674 899 | 71 057 442 |
| 18 | Rozdíl (+/-) | -34 154 675 | -36 099 379 | -56 871 273 | -48 636 261 | -46 028 537 |

Tabulka č. 18: Porovnání OH obce (České Budějovice) se závaznou částí POH Jihočeského kraje.

| Cíl/zásada/opatření POH kraje | Soulad | Stručný popis hodnocení |
| --- | --- | --- |
| 3.2. Zásady pro nakládání s odpady |  |  |
| a) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu předcházení vzniku odpadů“ a dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku odpadů. | Ano | Město České Budějovice podporuje předcházení vzniku odpadů spoluprací se systémy zpětného odběru či sběrem použitého textilu. |
| c) Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin, kterými jsou nahrazovány primární přírodní suroviny. | Nehodnoceno | Je úlohou oprávněných osob. |
| d) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu. | Nehodnoceno | Podpořeno spoluprací se systémy zpětného odběru či sběrem použitého šatstva, které tak nalezne další využití. |
| e) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů. | Průběžně | Město má dostatečně hustou infrastrukturu sítě sběrných nádob, která se i nadále průběžně rozšiřuje. |
| 3.3. Cíle, zásady a opatření kraje na období 2016 - 2025 |  |  |
| 3.3.1. Prioritní toky odpadů |  |  |
| 3.3.1.1. Komunální odpady |  |  |
| a. Cíle |  |  |
| a) Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a kovů. | Ano | Tříděný sběr zaveden zejména formou sběrných nádob na veřejných prostranstvích. |
| b) Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností. | Průběžně | V roce 2015 byla účinnost separace papíru, skla, plastů, kovů z KO přibližně 53 %. |
| b. Zásady |  |  |
| a) Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír, plast, sklo, kovy, nápojové kartony) s ohledem na cíle stanovené pro jednotlivé materiály a s ohledem na vyšší kvalitu a objem takto sbíraných odpadů. | Ano |  |
| b) Zachovat a rozvíjet dostupnost odděleného sběru využitelných odpadů v obcích. | Průběžně | Město má dostatečně hustou síť sběrných nádob a jejich dostupnost je průběžně optimalizována. |
| c) V obcích povinně zajistit (zavést) oddělený (tříděný) sběr využitelných složek komunálních odpadů, minimálně papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelného odpadu (minimálně rostlinného původu). | Ano | Oddělený sběr využitelných složek KO je ve městě zajištěn. Vedle obalových odpadů a bioodpadů je možné odděleně třídit také vysloužilý textil a jedlé oleje a tuky. |
| d) Systém sběru komunálních odpadů v obci stanovuje obec s ohledem na požadavky a dostupnost technologického zpracování odpadů. Systém sběru stanoví v samostatné působnosti obec obecně závaznou vyhláškou. | Ano | Stanoveno. |
| e) Rozsah a způsob odděleného sběru složek komunálních odpadů v obci stanoví obec s ohledem na technické, environmentální, ekonomické a regionální možnosti a podmínky dalšího zpracování odpadů, přičemž oddělený sběr musí být dostatečný pro zajištění cílů Plánu odpadového hospodářství pro komunální odpady. | Ano | Stanoveno. |
| f) Obec je povinna dodržovat hierarchii nakládání s odpady, tedy především přednostně nabízet odpady k recyklaci, poté k jinému využití a pouze v případě, že odpady není možné využít, předávat je k odstranění. Od této hierarchie je možné se odchýlit jen v odůvodněných případech v souladu s platnou legislativou a nedojde-li tím k ohrožení nebo poškození životního prostředí nebo lidského zdraví a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodářství. | Ano | Město České Budějovice se průběžně snaží vést občany k maximální separaci využitelných odpadů a podporovat také předcházení vzniku odpadů (spolupráce se systémy zpětného odběru či sběr použitého textilu). |
| g) Upřednostňovat environmentálně přínosné, ekonomicky a sociálně únosné technologie zpracování komunálních odpadů. | Nehodnoceno | Je úlohou oprávněných osob. |
| h) Zachovat a rozvíjet spoluúčast a spolupráci s producenty obalů a dalšími výrobci podle principu „znečišťovatel platí“ a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití příslušných složek komunálních odpadů. | Ano | Město spolupracuje s autorizovanou obalovou společností a kolektivními systémy v mnoha oblastech. |
| j) Úpravu směsného komunálního odpadu tříděním lze podporovat jako doplňkovou technologii úpravy odpadů před jejich dalším materiálovým a energetickým využitím. Tato úprava nenahrazuje oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. | Ano |  |
| c. Opatření |  |  |
| a) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. | Ano |  |
| c) Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s komunálními odpady a jeho kapacitní možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení. | Ano | Systém pro nakládání s KO je průběžně vyhodnocován. Z vyhodnocení budou následně vyvozována opatření vedoucí ke zlepšení stavu dle stanovených cílů. |
| d) Zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru v obcích, jako komunální odpady (s obsahem obalové složky), tj. skupinu 20 Katalogu odpadů. | Ano | Řazeno |
| e) Obce na území Jihočeského kraje mají za povinnost informovat min. jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru komunálních odpadů, využití a odstranění komunálních odpadů a o nakládání s dalšími odpady v rámci obecního systému. Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálních odpadů. Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce. | Průběžně | Město České Budějovice sdílí informace týkající se OH prostřednictvím webových stránek. |
| f) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na obecní a krajské úrovni. | Ano |  |
| 3.3.1.1.1. Směsný komunální odpad |  |  |
| a. Cíle |  |  |
| Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou. | Ne | V současné době město České Budějovice k ekonomice OH a technickým možnostem ve svém okolí veškerý směsný KO skládkuje. |
| b. Zásady |  |  |
| a) Významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu. | Průběžně | Skládkování SKO se omezuje důsledným tříděním využitelných složek odpadů. |
| b) Snižovat produkci směsného komunálního odpadu zavedením nebo rozšířením odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů, včetně biologicky rozložitelných odpadů. | Ano | Produkce SKO ve sledovaném období mírně klesá. |
| c) Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady. S odpady nakládat v pořadí: předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití (například energetické využití) a na posledním místě odstranění (bezpečné odstranění), a to při dodržení všech požadavků, právních předpisů, norem a pravidel pro zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí. | Nehodnoceno | Odpady jsou předávány oprávněným osobám |
| c. Opatření |  |  |
| b) Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení energetického využití odpadů (zejména směsného komunálního odpadu). | Nehodnoceno | Město hledá řešení využití SKO ve fázi studie |
| c) V adekvátní míře energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním/spoluspalováním za dodržování platné legislativy. | Ne | SKO je doposud skládkován. |
| d) Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním odpadem na obecní a krajské úrovni. | Ano | Prostřednictvím každoročního vyhodnocování POH města. |
| 3.3.1.2. Živnostenské odpady |  |  |
| b. Zásady |  |  |
| a) Poskytnout původcům živnostenských odpadů, tj. právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, produkujícím komunální odpad na území obce (živnostníci, subjekty z neprůmyslové výrobní sféry, administrativy, ze služeb a obchodu) možnost zapojení do systému nakládání s komunálními odpady v obci, pokud má obec zavedený systém nakládání s komunálními odpady se zahrnutím živnostenských odpadů. | Nehodnoceno | Živnostníci mají povinnost zajistit si služby pro odpady od oprávněných osob, kterých působí na území města dostatek. |
| b) V obcích stanovit v rámci systému nakládání s komunálními odpady také systém nakládání s komunálními odpady, které produkují právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené do obecního systému nakládání s komunálními odpady. Stanovit způsob sběru jednotlivých druhů odpadů, minimálně však oddělený sběr papíru, plastů, skla, kovů, biologicky rozložitelného odpadu a směsného komunálního odpadu, které produkují právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené do obecního systému nakládání s komunálními odpady. | Nehodnoceno | Živnostníci mají povinnost zajistit si služby pro odpady od oprávněných osob, kterých působí na území města dostatek. |
| c) Zpoplatnit zapojení podnikajících právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání do obecního systému nakládání s komunálními odpady. | Nehodnoceno | Živnostníci mají povinnost zajistit si služby pro odpady od oprávněných osob, kterých působí na území města dostatek. |
| d) Při nakládání s komunálními odpady od zapojených právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání uplatňovat zásady pro nakládání s komunálními odpady v souladu s hierarchií pro nakládání s odpady. | Nehodnoceno | Živnostníci mají povinnost zajistit si služby pro odpady od oprávněných osob, kterých působí na území města dostatek. |
| e) Umožnit obcím zapojit do svých systémů nakládání s komunálními odpady právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání dle možností a kapacity daného systému. | Nehodnoceno | Živnostníci mají povinnost zajistit si služby pro odpady od oprávněných osob, kterých působí na území města dostatek. |
| c. Opatření |  |  |
| a) Průběžně vyhodnocovat systém obce pro nakládání s komunálními odpady v souvislosti s možností zapojit do obecního systému nakládání s komunálními odpady právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání s komunálními odpady, které produkují. | Nehodnoceno | Živnostníci mají povinnost zajistit si služby pro odpady od oprávněných osob, kterých působí na území města dostatek. |
| b) Na úrovni obce umožnit nastavení kritérií např. maximální limit produkce komunálních odpadů, při jejichž splnění se budou moci právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojit do obecního systému nakládání s komunálními odpady v obci s komunálními odpady, které produkují. | Nehodnoceno | Živnostníci mají povinnost zajistit si služby pro odpady od oprávněných osob, kterých působí na území města dostatek. |
| c) Průběžně vyhodnocovat kritéria uvedená v písmeni b) a upravovat je dle aktuálních podmínek v obci. | Nehodnoceno | Živnostníci mají povinnost zajistit si služby pro odpady od oprávněných osob, kterých působí na území města dostatek. |
| d) Vhodnou formou informovat alespoň jednou ročně právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání a účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru odpadů a o nakládání s nimi. | Ano | Informováno prostřednictvím webových stránek. |
| 3.3.1.3. Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady |  |  |
| a. Cíle |  |  |
| Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. | Částečně | V roce 2015 bylo skládkováno přibližně 111 kg/obyv. Tato úroveň skládkování BRKO neodpovídá splnění daného cíle na území obce. |
| b. Zásady |  |  |
| a) V obcích povinně stanovit systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a nakládání s nimi, minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu. | Ano | Stanoveno. |
| b) Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů. | Ano | Podpora a průběžný rozvoj sběru bioodpadů. |
| c. Opatření |  |  |
| b) Systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů bude vycházet z technických možností a způsobů využití biologicky rozložitelných odpadů v obci v návaznosti na nakládání s komunálními odpady v regionu. Přičemž mechanicko-biologická úprava a energetické využití biologicky rozložitelné složky obsažené ve směsném komunálním odpadu nenahrazují povinnost obce zavést systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a jejich následné využití. | Ano |  |
| c) Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a o nakládání s nimi. Součástí jsou také informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce. | Průběžně | Informováno prostřednictvím webových stránek. |
| d) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů. | Částečně | BRO se sbírá v zástavbě rodinných domů. Informační materiály k domácímu nebo komunitnímu kompostování nejsou. |
| e) Podporovat výstavbu zařízení pro aerobní rozklad, anaerobní rozklad, energetické využití a přípravu k energetickému využití biologicky rozložitelných odpadů. Vytvořit přiměřenou síť těchto zařízení v regionech pro nakládání s odděleně sebranými biologickými rozložitelnými odpady z obcí a od ostatních původců, včetně kalů z čistíren odpadních vod. | Nehodnoceno |  |
| g) Podporovat výstavbu zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu. | Nehodnoceno |  |
| h) Podporovat energetické využívání směsného komunálního odpadu v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním/spoluspalováním za dodržování platné legislativy. | Nehodnoceno |  |
| i) Důsledně kontrolovat provoz zařízení na zpracování a využívání biologicky rozložitelných odpadů provozovaných v areálu skládky odpadů s cílem zamezit skládkování těchto odpadů, které je zakázáno ukládat na skládky. | Nehodnoceno | Je úlohou příslušných orgánů státní správy. |
| j) Důsledně kontrolovat nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení a s odpady vedlejších živočišných produktů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009. | Nehodnoceno | Je úlohou příslušných orgánů státní správy. |
| 3.3.1.4. Stavební a demoliční odpady |  |  |
| a. Cíle |  |  |
| Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení). | Částečně | Odpady jsou předávány oprávněným osobám, které je skládkují nebo využívají k technickému zabezpečení skládky dle potřeby provozu skládky, odpady jsou zpravidla skládkovány |
| b. Zásady |  |  |
| a) Regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí. | Nehodnoceno | Realizace staveb včetně řešení odpadového hospodářství je regulována ve stavebním řízení. |
| b) Maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů. | Nehodnoceno | Je úlohou stavebních firem. |
| c. Opatření |  |  |
| b) Zamezit využívání neupravených stavebních a demoličních odpadů, s výjimkou výkopových zemin a hlušin bez nebezpečných vlastností. | Nehodnoceno | Je úlohou stavebních firem. |
| 3.3.1.5. Nebezpečné odpady |  |  |
| a. Cíle |  |  |
| a) Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů. | Nehodnoceno | Tento cíl není zcela relevantní pro OH obce, kde je snaha o maximální odklon NO z SKO a objemných odpadů. |
| b) Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů. | Nehodnoceno | Je úlohou oprávněných osob. |
| c) Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí. | Nehodnoceno | Je úlohou oprávněných osob. |
| d) Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady. | Nehodnoceno |  |
| b. Zásady |  |  |
| b) Nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s hierarchií nakládání s odpady. | Nehodnoceno | Je úlohou oprávněných osob. |
| c) Podporovat technologie na recyklaci a využití nebezpečných odpadů a technologie na snižování nebezpečných vlastností odpadů. | Nehodnoceno | Je úlohou oprávněných osob. |
| d) Důsledně kontrolovat, zda odpad, který úpravou pozbyl nebezpečné vlastnosti, skutečně tyto vlastnosti nevykazuje. | Nehodnoceno | Je úlohou oprávněných osob. |
| e) Nevyužívat nebezpečné odpady a nebezpečný odpad, který přestal být odpadem, na povrchu terénu. | Nehodnoceno | Je úlohou oprávněných osob. |
| g) Snižovat množství nebezpečných odpadů ve směsném komunálním odpadu. | Nehodnoceno | Odpady jsou odděleně shromažďovány a předávány k využití nebo odstranění. |
| c. Opatření |  |  |
| b) Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek komunálních odpadů. | Ano | sběr NO je součástí systému OH města, občané průběžně informováni |
| c) Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou osvětu o vlivu nebezpečných vlastností odpadů na zdraví člověka a životní prostředí. | Nehodnoceno |  |
| g) Podporovat bezpečné odstranění starých zátěží. | Nehodnoceno | Je úlohou oprávněných osob. |
| h) Důsledně kontrolovat množství nebezpečných odpadů používaných jako technologický materiál pro technické zabezpečení skládek odpadů. | Nehodnoceno | Je úlohou oprávněných osob. |
| 3.3.1.6. Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru |  |  |
| 3.3.1.6.1. Obaly a obalové odpady |  |  |
| a. Cíle |  |  |
| b) Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020. | Nehodnoceno | Je úlohou povinných osob; obec zajišťuje oddělené shromažďování a využití obalových složek KO v rámci nakládání s příslušnými komoditami (viz komunální odpady) s přispěním AOS EKO-KOM. |
| c) Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020. | Nehodnoceno | dtto |
| d) Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020. | Nehodnoceno | dtto |
| c. Opatření |  |  |
| a) Zachovat, rozvíjet a podporovat další rozvoj stávajícího integrovaného systému třídění komunálních odpadů v každé obci kraje, včetně jejich obalové složky. | Průběžně |  |
| b) Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s odpady. | Nehodnoceno | Je úlohou oprávněných osob. |
| d) Obce na území Jihočeského kraje mají za povinnost průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému nakládání s komunálními odpady obce, kapacitní možnosti systému a navrhovat opatření k jeho zlepšení. | Nehodnoceno |  |
| 3.3.1.6.2. Odpadní elektrická a elektronická zařízení |  |  |
| a. Cíle |  |  |
| a) Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení: Do 31. prosince 2015 dosáhnout úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízeních na jednoho občana za kalendářní rok v hodnotě uvedené v POH ČR, V letech 2016 – 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení uvedených v POH ČR. | Nehodnoceno | Je úlohou povinných osob. Město podporuje zpětný odběr ve spolupráci s nimi. Úroveň tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení v roce 2015 činila 5,5 kg/obyv. |
| b) Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití elektroodpadu: V letech 2015 – 2018 dosáhnout požadovaných % využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití z celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu na sebraných odpadních elektrických a elektronických zařízeních uvedených v POH ČR. Od roku 2018 dosáhnout požadované míry (%) využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití na celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu (sebraných odpadních elektrických a elektronických zařízení) uvedené v POH ČR. | Nehodnoceno | Je úlohou povinných osob. |
| c. Opatření |  |  |
| a) Podporovat spolupráci povinných osob v rámci celého systému zpětného odběru, např. s ohledem na kvalitu a kontrolu evidovaných dat, dostupnost sběrné sítě pro spotřebitele nebo realizaci osvětových a informačních kampaní s cílem zvýšení množství odděleně sebraného elektrozařízení. | Nehodnoceno | Je úlohou povinných osob. |
| b) Zvyšovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro elektrozařízení, zejména malá a tyto sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné správy v registru míst zpětného odběru. | Ano | Město má uzavřeny funkční smlouvy s povinnými osobami pro zpětný odběr. |
| c) Zintenzivnit informační kampaně. | Nehodnoceno | Je úlohou povinných osob. |
| d) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady s upřednostněním opětovného použití ze strany státních i soukromých institucí. | Nehodnoceno |  |
| e) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. | Nehodnoceno |  |
| f) Prohlubovat spolupráci povinných osob s komunální sférou a posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady. | Ano | Město má uzavřeny funkční smlouvy s povinnými osobami pro zpětný odběr. |
| g) Spolupracovat při zabezpečení stávající sběrné infrastruktuře proti krádežím a nelegální demontáži. | Nehodnoceno | Je úlohou povinných osob. |
| h) Důsledně kontrolovat a vyhodnocovat provoz sběren a výkupen kovového odpadu na svém území. | Nehodnoceno | Je úlohou povinných osob. |
| 3.3.1.6.3. Odpadní baterie a akumulátory |  |  |
| a. Cíle |  |  |
| a) Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů: V letech 2015 – 2016 dosáhnout požadovaných úrovní tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů stanovených v POH ČR a směrnici 2006/66/ES, o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. | Nehodnoceno | Je úlohou povinných osob. |
| b) Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů: Dlouhodobě dosahovat požadované recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů. Minimální recyklační účinnost pro recyklaci výstupních frakcí recyklačního procesu na celkové hmotnosti odpadních baterií nebo akumulátorů vstupujících do recyklačního procesu dle POH ČR a směrnice 2006/66/ES, o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech. | Nehodnoceno | Je úlohou povinných osob. |
| a) Posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady a sběrná místa zveřejňovat na webových stránkách kraje odkazem na registr míst zpětného odběru. | Ano | Město má uzavřeny funkční smlouvy s povinnými osobami pro zpětný odběr. |
| b) Podporovat zahušťování sběrné sítě. | Ano | Město má uzavřeny funkční smlouvy s povinnými osobami pro zpětný odběr. |
| c) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady. | Nehodnoceno |  |
| d) Zintenzivnit informační kampaně a podporovat vzdělávání v této oblasti. | Nehodnoceno | Je úlohou povinných osob. |
| 3.3.1.6.4. Vozidla s ukončenou životností (autovraky) |  |  |
| c. Opatření |  |  |
| a) Podporovat systémy sběru a zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností (autovraků) včetně informační podpory. | Nehodnoceno |  |
| b Dodržovat hierarchii nakládání s odpady. | Nehodnoceno |  |
| 3.3.1.6.5. Odpadní pneumatiky |  |  |
| c. Opatření |  |  |
| b) Zintenzivnit informační kampaně. | Nehodnoceno | Je úlohou povinných osob. |
| d) Dodržovat hierarchii nakládání s odpady. | Nehodnoceno | Pneumatiky převážně odebírá přímo servisní síť, množství pneumatik shromážděných na sběrných dvorech je nízké. |
| e) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. | Nehodnoceno |  |
| 3.3.1.7. Kaly z čistíren komunálních odpadních vod |  |  |
| c. Opatření |  |  |
| 3.3.1.8. Odpadní oleje |  |  |
| c. Opatření |  |  |
| a) Zabraňovat mísení olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a skladování s ohledem na jejich následné využití. | Nehodnoceno |  |
| d) Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady. | Nehodnoceno |  |
| 3.3.2. Specifické skupiny nebezpečných odpadů |  |  |
| 3.3.2.2. Odpady s obsahem persistentních organických látek |  |  |
| c. Opatření |  |  |
| a) Realizovat informační kampaně zaměřené na možnost výskytu perzistentních organických znečišťujících látek v odpadech. | Nehodnoceno |  |
| 3.3.2.3. Odpady s obsahem azbestu |  |  |
| a. Cíle |  |  |
| Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí. | Nehodnoceno | Je úlohou oprávněných osob. |
| c. Opatření |  |  |
| a) Provádět trvalou osvětu a kontrolu dodržování bezpečného nakládání a hygieny práce při nakládání s azbestem. | Průběžně | Opatření jsou realizována na sběrných dvorech a u oprávněných osob. |
| 3.3.3. Další skupiny odpadů |  |  |
| 3.3.3.1. Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven |  |  |
| c. Opatření |  |  |
| a) Podporovat vytvoření systému pravidelného sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů živočišného původu do schválených zpracovatelských zařízení, zejména bioplynových stanic a kompostáren. | Nehodnoceno | Město není původcem těchto odpadů. |
| b) Podporovat sběr použitých stolních olejů a tuků původem z veřejných stravovacích zařízení, centrálních kuchyní a domácností. | Ano | Použité oleje a tuky je možné občany odevzdat na sběrných dvorech města. |
| c) Podporovat rozvoj systému sběru a svozu použitých stolních olejů a tuků od původců a z domácností. | Průběžně | Použité oleje a tuky je možné občany odevzdat na sběrných dvorech města a do sběrných nádob rozmístěných po městě (v současné době cca 20). Sběrná síť se průběžně rozšiřuje. |
| f) Podporovat osvětové kampaně k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu v souladu s právními předpisy v této oblasti. | Nehodnoceno | Město není původcem těchto odpadů. |
| g) Zajistit podmínky pro sběr použitých stolních olejů a tuků původem z veřejných stravovacích zařízení, centrálních kuchyní a domácností. | Ano | Použité oleje a tuky je možné občany odevzdat na sběrných dvorech města a do sběrných nádob rozmístěných po městě (v současné době cca 20) |
| h) Důsledně kontrolovat nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a s vedlejšími produkty živočišného původu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 | Nehodnoceno |  |
| 3.3.3.2. Odpady železných a neželezných kovů |  |  |
| b. Zásady |  |  |
| a) Pohlížet na kovové odpady železných a neželezných kovů a odpady drahých kovů jako na strategické suroviny pro průmysl České republiky v souladu se Surovinovou politikou České republiky. | Nehodnoceno |  |
| c. Opatření |  |  |
| a) Rozšiřovat počet míst zpětného odběru výrobků s ukončenou životností v rámci systémů zpětného odběru a rozšířené odpovědnosti výrobců, za účelem získání většího množství surovin strategických vzácných kovů. | Průběžně | Ve spolupráci s povinnými osobami je sběrná síť průběžně doplňována. |
| c) Zvýšit kontrolní činnost v oblasti výkupu kovových odpadů. | Nehodnoceno |  |
| 3.4. Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady |  |  |
| b. Zásady |  |  |
| b.1. Zásady pro zařízení |  |  |
| a) Podporovat výstavbu zařízení v souladu s hierarchií pro nakládání s odpady. | Nehodnoceno | Město má ve svém okolí infrastrukturu postačující pro rozvoj plnění cílů POH. |
| c) Navrhovat nová zařízení v souladu s legislativními, technickými požadavky a nejlepšími dostupnými technikami. | Nehodnoceno |  |
| d) Využívat stávající zařízení, která vyhovují požadované technické úrovni podle bodu c). | Ano |  |
| l) Zapracovat postupně požadavky na vytváření sítě zařízení do souboru výstupů územního plánování jako důležitý podklad pro rozhodování o dalším rozvoji (zejména průmyslových zón). | Nehodnoceno |  |
| b.2. Zásady pro sběr odpadů |  |  |
| a) U záměrů typu sběrných dvorů bude zajištěno shromažďování papíru, kovů, plastů, skla, objemného odpadu, nebezpečných složek komunálních odpadů a prostor pro místo zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení, odpadních olejů a pneumatik. | Ano |  |
| b) Podporovat tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů, se zahrnutím obalové složky, prostřednictvím dostatečně četné a dostupné sítě sběrných míst v obcích, minimálně na papír, kovy, plasty a sklo, za předpokladu využití existujících systémů sběru a shromažďování odpadů, a pokud je to možné i systému vybraných výrobků s ukončenou životností, které jsou zajišťovány povinnými osobami tj. výrobci, dovozci, distributory. | Ano |  |
| c) Podporovat tříděný sběr bioodpadů. | Ano |  |
| d) Podporovat tříděný sběr nebezpečných složek komunálních odpadů s cílem dosáhnout environmentálně šetrného nakládání s odpady. | Ano |  |
| e) V zařízeních ke sběru a výkupu odpadů umožnit výkup odpadů od občanů pouze v souladu s platnou legislativou. | Nehodnoceno |  |
| f) V místech zpětného odběru výrobků s ukončenou životností umožnit bezplatný odběr těchto výrobků od občanů. | Ano |  |
| 3.5. Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl |  |  |
| a. Cíle |  |  |
| a) Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená | Ano | Síť sběrných hnízd, odpadkové koše či sběrné dvory. |
| b) Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl. | Ano | Město zajišťuje úklid černých skládek, pokud se vyskytnou, tento problém není v posledních letech díky nabídce služeb pro odpady nijak palčivý. |
| c. Opatření |  |  |
| a) Efektivně zapojit veřejnost do programů a akcí vedoucích k formování pozitivního postoje k udržení čistoty prostředí a správného nakládání s odpady | Průběžně | Město spolupracuje s environmentálními centry a dalšími partnery v oblasti nakládání s odpady. |
| b) Efektivně využívat udělování pokut za znečišťování veřejných prostranství. | Nehodnoceno | Řešení přestupků probíhá v souladu se správním řádem. |
| c) Zaměřit kontrolu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na neoprávněné využívání obecních systémů k nakládání s odpady ze strany právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání. | Ano | Je nastaven kontrolní systém prostřednictvím součinnosti s dodavatelem služeb pro odpady města. |
| d) Zapojovat na základě smlouvy právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání do obecních systémů nakládání s odpady. | Nehodnoceno | Je úlohou oprávněných osob. |
| e) Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování za aktivity spojené s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená. | Ano |  |
| f) Optimálně nastavit systém a logistiku sběru a svozu odpadů na úrovni obcí (směsného komunálního odpadu, vytříděných složek komunálních odpadů, objemného nebo nebezpečného odpadu, odpadů z odpadkových košů z veřejných prostranství a čištění veřejných prostranství). | Průběžně | Počet obyvatel na jedno sběrné hnízdo v roce 2015 byl 233. Je zde prostor pro zlepšení. |
| g) Zavést na úrovni obcí komunikační kanály, přes které by občané měli možnost hlásit nelegálně uložené odpady na veřejných prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů v okolí sběrných hnízd a kontejnerů. | Ano | Občané mohou využít telefonické nebo emailové komunikace. Dále se mohou pomocí telefonu přihlásit do aplikace Dej Tip, kam je možné jednoduše nahlásit černé skládky. |
| h) Využívat institutu veřejně prospěšných prací či institutu veřejné služby ze strany samospráv obcí pro zajištění úklidu a obsluhy veřejných prostranství včetně aktivit spojených s odstraňováním odpadů odložených mimo místa k tomu určená | Nehodnoceno |  |
| i) Efektivní tvorba programů osvěty a výchovy na úrovni samospráv měst a obcí včetně podpory, zejména formou zajištění financování těchto programů. | Nehodnoceno | Město spolupracuje s environmentálními centry a dalšími partnery v oblasti nakládání s odpady. Průběžný program osvěty a výchovy např. pro děti není. |
| j) Aktivní zapojení výrobců při tvorbě programů marketingových kampaní pro spotřebitele jejich produktů nebo služeb. | Nehodnoceno |  |
| 3.6. Program předcházení vzniku odpadů |  |  |
| a. Cíle |  |  |
| Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. | Nehodnoceno |  |
| a) Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních projektů, výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí. | Nehodnoceno |  |
| c) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. | Částečně | Produkce SKO a objemných odpadů ve sledovaném období mírně klesá. Cílem je snížení produkce SKO pod 150kg/obyvatele za rok a dlouhodobé udržení produkce objemných odpadů pod 20kg/obyvatele za rok. Množství vytříděných obalových složek stagnuje vyjma plastů. |
| e) Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování. | Nehodnoceno |  |
| f) Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů. | Nehodnoceno | Je úlohou charitativních středisek a rozvoje sociálního podnikání, což přesahuje rámec odpadového hospodářství. |
| c. Opatření |  |  |
| a) Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku odpadů na všech úrovních státní správy se zvláštním zaměřením na územní samosprávy měst a obcí s ohledem na stabilizaci produkce a postupné snižování produkce komunálních odpadů. | Průběžně | Město České Budějovice spolupracuje s environmentálními centry a průběžně podporujeme akce spolků, které se zabývají ochranou přírody a ekologickou osvětou (Terminál, Robinson, Ekologické pohádky atp.). |
| b) Prosazovat cílenou podporu a propagaci důvěryhodných environmentálních značení a výrobků s menším dopadem na životní prostředí s cílem postupného zvyšování počtu směrnic a licencí Národního programu environmentálního značení. | Nehodnoceno | Je úlohou kraje. |
| c) Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů. Řešit problematiku prostřednictvím Programu podpory domácího, komunitního a obecního kompostování. | Nehodnoceno | Je úlohou kraje. |
| d) Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na předcházení vzniku odpadů při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu, např. zohledňovat požadavky na environmentální systémy řízení, environmentální značení produktů a služeb, upřednostňování znovupoužitelných obalů a další; zohledňovat a upřednostňovat nabídky dokladující použití stavebních materiálů splňujících environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku odpadů (environmentální systémy řízení, dobrovolné dohody, environmentální značení); zohledňovat a upřednostňovat nabídky firem dokladující ve své činnosti použití „druhotných surovin“ bezprostředně souvisejících s konkrétní zakázkou. | Nehodnoceno | Zakázky jsou zadávány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. |
| e) Podporovat realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku. | Nehodnoceno |  |
| a) Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a dalších znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových organizací zpětně odebírajících výrobky k opětovnému použití a podobných subjektů a zajistit vytvoření interaktivní veřejně přístupné sítě (mapy) těchto organizací a středisek. | Nehodnoceno | Je úlohou charitativních středisek a rozvoje sociálního podnikání, což přesahuje rámec odpadového hospodářství. |

Příloha č. 2

Číselník opatření pro rozvoj OH obce

| Kód | Opatření | Praktické příklady |
| --- | --- | --- |
| Informace, výchova, motivace |  |  |
| 10 | Důraz na komunikaci s občany. | Přehledný a průběžně aktualizovaný web s množstvím informací o OH, pravidelné články v městském periodiku, kontaktní kampaně pro občany pravidelně ročně či při změnách systému OH, nejméně jeden další způsob komunikace s občany; komunikace dobrých výsledků systému OH jako úspěchu obce, komunikace problémů OH obce a jejich řešení. |
| 11 | Důraz na výchovu a vzdělávání. | Každoroční školní vzdělávací akce s podílem/příspěvkem obce, výukové materiály či pomůcky pro školy s příspěvkem obce. |
| 12 | Motivační systém platby za odpady. | Poplatek dle zákona o odpadech, smluvní řešení služeb pro odpady, úleva z poplatku za třídění odpadů. |
| Technika pro shromažďování |  |  |
| 20 | Hustá síť infrastruktury OH (sběrná hnízda pro papír, sklo, plasty). | Maximálně 200 obyvatel na sběrné hnízdo nebo doplňkově ke sběrným hnízdům, sběr od prahu domu (nádoby do rodinných domů, pytlový sběr) alespoň 1x měsíčně. |
| 21 | Hustá síť infrastruktury OH (shromažďování bioodpadů). | Celoplošná dostupnost pravidelného svozu bioodpadů od prahu domu v rodinné zástavbě (bionádoby nebo pytle) s četností alespoň 1x 14 dní v sezóně a 1x měsíc mimo sezónu, v sídlištní zástavbě dostupnost shromažďování bioodpadů v separačních hnízdech. |
| 22 | Hustá síť infrastruktury OH (shromažďování textilu, kovů, VEEZ, baterií). | Maximálně 1000 obyvatel na sběrnou nádobu. |
| 23 | Hustá síť infrastruktury OH (sběrné dvory/místa). | 80% obyvatel ve spádové oblasti sběrných dvorů v okruhu do 1 km. |
| 24 | Průběžné zajišťování volné kapacity nádob/kontejnerů na shromažďování odděleně shromažďovaných odpadů. | Při pravidelných intervalech výsypu doplnění výsypu o operativní svozy tříděného odpadu v případě potřeby mimo rámec svozového harmonogramu tak, aby byla k dispozici volná kapacita pro shromažďování (na základě monitoringu nádob). Alternativně svozy tříděného odpadu průběžně při zaplnění nádob, aby byla k dispozici volná kapacita pro shromažďování a zároveň došlo k úspoře nákladů na svoz (na základě monitoringu zaplněnosti nádob). |
| 25 | Doplnění infrastruktury OH obce o nová zařízení pro nakládání s odpady. | Optimalizace infrastruktury na základě skutečné produkce jednotlivých typů odpadů občany obce, prosazování dodržování hierarchie nakládání s odpady při nakládání s odpady obce - výstavba nových zařízení k využívání odpadů obce k zajištění optimálního nakládání s odpady a minimalizaci škodlivých vlivů na životní prostředí obce. |
| 26 | Podpora předcházení vzniku a opětovného využití odpadů obce. | Informování občanů obce o možnostech předcházení vzniku odpadů – zejm. environmentální vzdělávání žáků všech stupňů škol i dospělých občanů (letáková osvětová kampaň, články v místním periodiku, výukové programy), podpora domácího kompostování obcí (například příspěvkem na pořízení domácích kompostérů pro občany), podpora sběru použitého textilu a šatstva a jeho znovupoužití, podpora organizace bazarů a bleších trhů a jiné. |
| Řízení OH obce |  |  |
| 30 | Ověřování postupů na základě zkušeností jiných obcí. | Vzájemné porovnávání systémů obcí a porovnávání se s nejlepšími (benchmarking), využití zkušeností z dobré praxe pro návrhy rozvoje systému OH obce. |
| 31 | Ověřování postupů pilotními projekty. | Ověřování postupů rozvoje OH nejprve pilotními projekty v částech obcí, poté zavedení ověřených postupů. |
| 32 | Dlouhodobé plánování v OH. | Dlouhodobé plánování v OH, zejména průběžná práce s POH obce nebo jinou dlouhodobou strategií zaměřenou na odpadové hospodářství obce; respektování OH ve strategických dokumentech obce (územní plán, strategie rozvoje atp.); precizní a velkorysé technické zadání budoucích investic na základě dlouhodobé přípravy. |
| 33 | Intenzivní podpora vedení města. | Vedení obce se přímo angažuje v projektech rozvoje a řízení OH obce nebo vyčleňování rozpočtových prostředků pro rozvojové projekty a komunikaci a vzdělávání v OH. |
| 34 | Zajištění vysoké personální kapacity obce pro agendu OH. | Průběžné vzdělávání pracovníků OH (školení, další vzdělávání); průběžné předávání zkušeností mezi pracovníky OH obce, umožňující vzájemnou zastupitelnost úředníků, aby byl čas na kvalitní školení a kontrolní činnosti; dostupnost využití externích specializovaných služeb; převaha proaktivního nad reaktivním způsobem výkonu agendy OH obce. |
| 35 | Flexibilní systém platby za služby pro odpady obce. | Kombinovaná platba za výsyp a množství odpadů; úhrada za shromážděné suroviny. |
| 36 | Spolupráce s kolektivními systémy (obaly, zpětný odběr). | Optimalizace infrastruktury a řízení OH dle podmínek kolektivních systémů; využití pobídek kolektivních systémů pro rozvoj OH obce. |
| 37 | Zajištění kvantitativního přehledu o výkonnosti částí systému shromažďování odpadů a množství shromažďovaných a svážených odpadů. | Identifikace nádob a množství odpadů v nádobách při svozu (značení nádob, vážení při výsypu); vážení odpadů svezených z obce přímo na vozidle, kontrola a vyhodnocování výsypu odpadů. |
| 38 | Snížení negativních vlivů OH na život v obci. | Snižování hlukové zátěže z OH technickými opatřeními, snižování dopravní zátěže optimalizaci logistiky, zlepšování vzhledu kontejnerových stání, přemístění činností OH do vhodnějších lokalit na území města; pojištění a/nebo smluvní zajištění služeb OH pro případ mimořádných událostí a podobně. |
| 39 | Zapojení živnostníků do systému OH obce. | Vytvoření podmínek pro zapojení živnostníků (drobných firem a institucí s menší produkcí odpadů obdobných komunálním) do systému OH města. |
| 40 | Zajištění výkonnosti a efektivity služeb pro odpadové hospodářství. | Porovnávání cen za služby OH průzkumy u jiných obcí, průběžné nastavování rozsahu služeb podle skutečných potřeb obce, ověřování cen za služby OH soutěžením služeb pro OH. |
| 41 | Využití finančních podpor pro rozvoj OH obce. | Příprava rozvojových záměrů OH města vhodných pro dotační financování, využití finančních podpor pro rozvojové záměry OH města nezbytné pro dosahování cílů OH obce. |

Příloha č. 3

Číselník cílů pro rozvoj OH obce

| Kód | Cíl | Indikátor | Opatření |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Snížení množství odpadů ukládaných na skládky, zejména biologicky rozložitelných odpadů. | a) Skládkované odpady [t]; b) Skládkované BRKO [kg/obyv.]. | 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41 |
| 2 | Zvýšení separace papíru, skla, plastů, kovů za účelem jejich dalšího využití. | a) Separované odpady [kg/obyv.; t]; b) Účinnost separace [% potenciálu produkce]. | 10, 11, 12, 20, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41 |
| 3 | Zvýšení separace bioodpadů. | Separované bioodpady 20 01 08, 20 02 01 [kg/obyv.; t]. | 10, 11, 12, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41 |
| 4 | Zvýšení separace NO. | Separované odpady [kg/obyv.; t]. | 10, 11, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41 |
| 5 | Zvýšení zpětného odběru VEEZ, baterií a akumulátorů a dalších výrobků s ukončenou životností dle podle části čtvrté zákona o odpadech. | Separované odpady v rámci zpětného odběru [kg/obyv.; t]. | 10, 11, 12, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 36 |
| 6 | Zvýšení využití směsného komunálního odpadu. | Využití odpadu *) [kg/obyv.; %; t]. | 25, 32, 33, 40, 41 |
| 7 | Zajištění zejména energetického využití SKO (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) . | Energetické využití odpadu **) [kg/obyv.; %; t]. | 25, 32, 33, 40, 41 |
| 8 | Zvýšení využití objemného odpadu. | Využití odpadu [kg/obyv.; %; t]. | 25, 32, 33, 40, 41 |
| 9 | Zajištění přednostního předcházení nebo opětovného využití odpadů od občanů. | Předcházení nebo opětovné využití odpadů [kg/obyv.; t]. | 26, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34, 41 |
| 10 | Zvýšení využití stavebních odpadů. | Využití odpadu [kg/obyv.; %; t]. | 10, 11, 12, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 40 |
| 11 | Zlepšení kvality odpadového hospodářství za účelem zlepšení služeb občanům obce, optimalizaci OH a snížení rizik. | Stanovit individuálně dle typu cílové hodnoty. | 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 |